相关方EHS管理手册

相关方EHS管理手册

编 制：

审 核：

审 批：

√

受控状态：    受控□

年  月 日 发布              年  月  日  实施

前   言

1、相关方必须确保其雇员在我公司执行相关作业时，遵守国家、省、市相关法律法规及本手册的具体要求。

2、从事项目施工或服务的相关方须提供其在环境职业健康和安全方面的资质，以证明其在资质作业范围内具备良好的管理和作业表现。

3、我公司将对相关方的作业过程安全管理能力进行定期评估，并将考评结果作为后续项目招议标和合同续签的参考条件，确保其持续遵守我公司环境职业健康安全方针、管理程序和要求，以实现相关方作业现场零事故安全目标。

4、相关方入场前，项目主管单位应带领相关方到我公司技安环保主管部门完成相关方信息登记，领取《相关方安全环保手册》，相关方收到《相关方安全环保手册》后，应就本手册相关章节向其员工进行宣贯培训并保存培训记录。

5、相关方服务人员入厂后必须到我公司治安保卫部门登记备案，并办理临时出入证。

6、项目主管单位或接洽单位将会为每个服务项目指派一名协调员（主管人员），协调员负责协调相关方业务联络工作。

7、相关方人员必须遵守我公司安全保卫人员的指令，主动接受监督检查。

8、相关方应根据本手册的要求每天对作业现场进行检查，对检查过程中发现的问题制定纠正措施，并按要求落实整改。

9、相关方在作业过程中如出现严重违反国家相关安全环保法律法规及我公司环境职业健康安全管理要求的行为，我公司有权立即终止合同，并按规定追究其法律责任。

10、相关方一旦发生职业伤害事故、环境事故及其它险情，应立即向我公司安全主管部门报告。

11、如果对本手册以及作业活动过程中涉及的环境健康和安全问题有任何疑问或者想知道相关事项，请联系现场监督人员或者我公司的相关方协调员。

环境职业健康安全管理目标

0事故、0伤害

环境职业健康安全方针

安全第一，预防为主

清洁生产，保护环境

节能降耗，减污增效

遵章守法、持续改进

目   录

一、相关方安全管理制度	3

1. 相关方安全保证金缴纳及使用管理规定	3

2. 相关方安全管理流程	3

3. 相关方安全环保协议	3

4. 项目施工安全管理协议	3

5. 建设工程安全管理协议	3

6. 租赁（承包）项目安全管理协议	3

7. 相关方入厂安全告知书	3

8. 访客入厂安全告知书	3

9. 相关方入厂环境/职业健康安全教育记录表	3

10. 施工单位安全文明施工交底记录	3

11. 项目危险源辨识及措施表	3

12. 项目施工安全审批表	3

13. 危险作业安全审批表	3

14. 临时接线装置审批表	3

15. 进入受限空间作业审批表	3

16. 隐患整改通知书	3

17. 处罚通知单	3

18. 项目竣工安全验收审批表	3

19. 相关方安全绩效评估表	3

二、安全管理基本规范	3

1.安全文明施工10项规定	3

2.在岗人员10个必须遵守	3

3.安全操作6个严格遵守	3

4.劳动防护用品穿戴“10要”	3

5.现场负责人“5不准”	3

6.建筑、安装10大安全措施	3

7.危险作业6大禁令	3

8.防止违章动火6大禁令	3

9.防止中毒、窒息10项规定	3

10.进入容器、设备8个必须	3

11.机动车辆10大禁令	3

12.起重作业10不吊	3

13.登高作业10不登高	3

14.焊接作业10不焊：	3

15.电气作业10不准	3

16.掘进机安全10不准	3

17.低压防爆安全10不准	3

18.下班离岗前10要	3

19.假期施工安全管理规定	3

20.物资出入门管理规定	3

21.厂区车辆安全管理规定	3

22.危险化学品管理规定	3

23.事故报告制度	3

三、常用安全作业技术规范	3

1.机械与电气装置的安装技术规范	3

2.配电箱及开关箱的安装技术规范	3

3.临时线路安装安全技术规范	3

4.施工现场临时用电的布置安全技术要求	3

5.电气作业安全管理要求	3

6.高处作业安全技术规范	3

7.吊装作业的安全技术要求	3

8.焊接切割作业安全技术要求	3

9.受限空间作业安全技术要求	3

10.电焊机使用安全技术规程	3

11.气瓶的储存与使用安全技术要求	3

12.机操工安全技术操作规程	3

13.起重驾驶员安全技术操作规程	3

四、项目建设施工安全方案	3

1. 安全文明施工策划书	3

2. 生产线拆迁工程安全文明施工策划书（样）	3

3. 关于做好厂房拆迁安全工作的通知	3

# 相关方安全管理制度

第一章  总则

第一条  为认真贯彻“安全第一，预防为主、综合治理”的安全生产方针，落实各级各类人员的安全生产责任制，加强对相关方在公司内的安全管理，特制订本制度。

第二条  相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。相关方主要包括：

1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、维修、安装、运输、后勤服务以及其他承包各种项目的外来单位或个人，如从事建筑施工、设备安装、产品配套、保洁绿化、餐饮服务的外来单位及其工作人员；

2、经公司安全管理部门或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。

第三条  本制度明确了与公司相关的承包方、租赁方、供应商及物流企业的安全管理程序和要求；同时，规定了厂内参观学习及其他商务往来人员的安全管理要求。

第四条  对相关方的安全管理坚持“谁承办、谁负责”、 “谁接待，谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的相关方的安全管理，各业务接待单位负责商务往来人员在公司内的安全管理。

第五条  对相关方的安全管理包括合同约定、安全监督检查、安全培训教育、安全事项告知、违章处罚等。

第六条  本制度适用于与公司相关的承包方、租赁方、供应商、物流企业及商务往来人员的管理。

第二章  管理职责

第七条  综合管理处是公司安全生产的综合管理部门，承担对相关方的综合安全监管职责。

1、负责组织审核或签订各类安全协议，负责对相关方主管人员进行公司级安全教育培训，负责作业现场和租赁现场的安全监察工作。

2、负责动火、动焊作业、高空作业、受限空间作业、吊装作业等危险作业的审批。

3、负责组织开展相关方安全绩效考核和评估工作。

4、负责相关方在公司内发生的各种生产安全事故的调查或处理等工作。

第八条  各项目承办单位（指负责基建、维修、安装等施工项目及租赁项目的牵头单位）负责承包方、承租方的安全管理，负责其相关法律文件的各类证件和资格的预审、签订合同，负责承包方、承租方的安全教育和安全交底，负责作业现场的安全监督管理，负责项目的安全验收。

第九条  采购部门负责各类产品配套、物资供应等厂家及其工作人员在公司内的安全管理工作。

第十条  生产管理部门负责厂区物流、废旧物资回收等单位及工作人员在公司内的安全管理工作。

第十一条  因各类公务活动进入公司的其余外来人员，由各业务接待（邀请）单位负责其在公司内的安全管理工作。

第三章  项目承包方安全管理

第十二条  公司以合同形式外包各种项目时，各项目承办单位必须对项目承包方（以下简称“承包方”）的合法性、技术水平和安全保证条件进行确认，内容为：

1、验证承包方营业能力和经营范围是否符合要求；承包方必须依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人委托书，建设、安装等项目必须具有项目经理资质证书、建筑施工许可证、施工企业安全资格证书、特种作业人员操作证等证书。以上证书必须真实有效，未按期审验，视为废证；

2、验证承包方的管理能力和队伍素质能否满足工程需要，是否通过安全标准化达标评级，近两年来是否发生过重伤及以上事故、事件；

3、验证承包方安全生产保证体系是否健全（是否建立安全生产组织机构，是否制定安全生产规章制度、安全操作规程），安全措施是否落实。

4、与公司长期合作的相关方，需对其安全绩效进行评估，验证其是否满足合同续签条件。

第十三条  安全保证条件确认完毕后，由项目承办单位依照公司《合同管理办法》的规定与承包方签订合同。合同书必须体现安全管理的条款，或另行签订相关安全管理协议，明确合同双方的安全管理责任及违反规定的处罚条款。

第十四条  从事基建、维修、安装等项目的承办单位，在开工前必须落实施工（维修）方案，定人员、定安全措施、定工程质量标准、定检查制度，并将安全施工（维修）方案递交安全主管部门备案。

第十五条  工程项目开工前项目承办单位应与施工单位一起对施工项目的安全文明施工进行二次策划，并报公司安监部门审核，公司主管领导批准，使项目从一开始就为安全文明施工创造条件。

第十六条  项目开工前安全保证条件审核。由项目承办单位组织消防安全主管部门及相关单位对较大的施工服务项目联合进行安全保障条件审核，审查合格后，方能开工作业（见“项目施工安全审核表”）。

第十七条  承包方人员进入作业现场前，必须做到：

1、明确双方项目负责人为现场安全工作第一负责人。

2、明确双方现场安全管理的对口工作人员（以下简称“现场安全员”）。

3、项目承办单位负责对承包方相关人员进行安全教育，对承包方各级领导和安全管理人员进行作业现场及环境的安全技术交底，明确安全技术要求，提供安全作业条件，一同落实安全措施。

4、承包方根据施工内容进行危险源辨识和风险评估，制定管理标准和管理措施，重大风险还应制定应急预案。

5、承包方对项目的全体作业人员（含管理人员）进行全面安全三级教育，并作好相关记录。特种作业人员必须持证上岗。

6、对需进入公司危险作业区施工或服务的项目，施工前由所在车间或部门再进行一次安全教育。

第十八条  承包方在作业期间，必须做到：

1、现场作业过程中，必须严格执行公司规定的入厂、动火、用水、用电等管理和审批制度，并取得公司主管部门的批准，方可作业。其中，相关方人员进出公司、动火动焊作业、危险化学品使用等在综合管理处治安保卫室审批，用水、用电、临时租用公司设备等事项在设备动力处审批。

2、相关方使用的各类机器、材料、防护设施必须符合国家安全标准要求。

3、现场作业人员必须按国家有关规定着装和佩戴防护用品。

4、现场工作人员接受公司的安全监督和检查，对违章作业人员或妨碍公司安全生产的作业，公司有权令其纠正或停止作业。

5、承包方应建立报告制度。承包方发生的人身伤害事故、环境污染事故或其它事故，承包方在上报其主管部门的同时，应立即向公司综合管理处及项目承办单位报告，便于综合管理处及项目承办单位协助开展事故控制、调查和处理工作。

6、为加强对承包方的安全管理和监督，使其认真履行各项职责，公司对承包方收取安全风险抵押保证金。若承包方在整个施工过程中能严格履行施工合同，无不安全因素，无违章违纪等现象，工程竣工验收合格后，公司将收取的安全风险抵押保证金100%返还。若在施工过程中发现有不安全因素、违章违纪行为的，将按照我公司有关规定进行处罚，并有权停止其施工。安全保证金缴纳的具体规定见《相关方安全保证金缴纳及使用管理规定》。

第四章  租赁单位安全管理

第十九条  公司对外出租相关业务时，出租项目的各承办单位应对承租单位的安全生产条件及相应资质进行审查，审查合格后方可与承租方签订租赁合同。审查内容包括：

1、承租单位是否具备法人资格，是否具有承担安全生产风险的经济能力，是否具有安全生产管理机构或者专（兼）职安全生产管理人员，是否有成熟的安全生产制度和管理经验。

2、承租单位主要负责人和安全管理人员是否具备与租赁经营活动相应的安全生产知识和管理能力；从事餐饮服务、建筑施工和危险物品的生产、经营、储存业务的，是否具备相应的资质和条件。

第二十条  承办单位在与承租单位签订合同（或协议）时，应体现安全管理的内容或到综合管理处签订“租赁（承包）项目安全管理协议”。

第二十一条  承办单位应为承租单位提供符合国家法律、法规规定的生产场所、设备设施，并在合同中予以体现。承办单位应如实告知承租单位租赁场所存在的危险因素及公司的安全管理制度。

第二十二条  承办单位应按照国家有关消防、交通安全的法律法规要求，对租赁方的作业安全、消防、交通安全工作实施现场安全监督管理。

第二十三条  综合管理处按照国家有关安全生产的法律法规、《租赁（承包）项目安全管理协议》、公司安全生产管理制度和标准，对租赁方的安全生产情况实施安全监督、检查、考核。

第五章 配套（供应）方、物流企业的安全管理

第二十四条  采购部门负责各配套企业、供应商在公司内的安全管理，负责对其项目主管人员进行安全教育培训，并做好培训记录。

第二十五条  生产管理部门负责对生产物流配送企业、废旧物资回收单位在公司内的安全管理，负责对其项目主管人员进行安全教育培训，并做好培训记录。

第二十六条  采购部门、生产管理部门与各直供方、物流企业、废旧物资回收等单位签订合同时，应在合同中充分体现安全管理的内容，明确合同双方的安全管理责任和义务。

第二十七条  采购部门、生产管理部门应定期对各自管理的相关方进行检查和考核，对检查过程中发现的问题及时提出整改和跟踪验证。

第二十八条  凡进入公司的相关方员工应遵守以下规定：

1、服从公司的管理，自觉遵守公司生产安全、治安消防、交通安全、生产现场以及环境保护等各项规章制度，接受公司的安全检查。

2、未经公司相关部门允许，严禁进入各种危险作业场所、重点办公区域、涉密场所等；

3、未经公司相关部门审批，严禁擅自在公司内进行动火动焊作业、擅自动用生产设备或私接管线等；

4、凡相关方车辆需要进入公司的，应严格遵守公司《厂内车辆安全管理规定》等制度要求。

第二十九条  相关方在公司内使用、运输、储存易燃易爆及危化品时，主管单位应提前告知综合管理处，并按规定办理相关手续，安排专人负责管理。

第六章  其他公务往来人员的安全管理

第三十条  公务往来人员主要是指在厂区内进行临时作业（如临时搬运工、修理工）、商务接洽、参观访问、工作检查、业务咨询等公务活动的非公司人员。

第三十一条  公务往来人员的安全管理按照“谁邀请、谁负责，谁接待、谁负责，谁批准、谁负责”的原则，由各接待单位负责本部门邀请（接待）的外来人员在公司内的安全管理。

第三十二条  对公务往来人员在公司内的安全管理参照配套（供货）方的规定执行。

第七章  考核

第三十三条  各项目主管部门每年必须对固定相关方安全表现进行一次安全绩效评估，并建立相关方安全档案，作为选择和续用承包商、承租方、供应商、物流配送企业的依据。档案包括相关方资质证明复印件、过去二年安全生产的业绩、安全生产管理机构、安全生产制度目录、特种人员操作证复印件、安全生产表现评价报告等。

第三十四条  对违反本管理制度的承包方、承租方、供应商、物流配送企业等相关方根据公司《相关方安全保证金缴纳及使用管理规定》、《安全生产奖惩制度》进行处罚。

第三十五条  对其他外来人员违反本管理制度的，按公司《安全生产奖惩制度》处罚；造成安全事故、触犯法律法规的移交司法机关追究法律责任。

第八章  附则

第三十六条  本制度由综合管理处负责解释。

第三十七条  本制度自发文之日起执行。

## 相关方安全保证金缴纳及使用管理规定

一、目的

为加强对相关方的安全监管，建立相关方安全生产自我激励、自我约束机制，杜绝违章作业和野蛮施工行为，防止火灾及各类伤害事故的发生，特制定本规定。

二、适用范围

本规定适用于在厂区内从事基建、维修、安装、运输、服务以及其他承包各类项目的外来单位或个人。

三、安全保证金缴纳程序及金额

1、安全、文明卫生保证金缴纳程序

（1）施工服务单位与公司签订完项目合同书后，到综合管理处技安环保室办理相关方安全管理协议和安全保证抵押金缴款手续。

（2）施工服务单位根据安全生产主管部门开具的安全保证金交费凭证到财务处交纳保证金。

（3）施工服务单位持缴费凭证到综合管理处技安室办理缴费备案手续。

2、保证金缴纳金额标准

（1）合同总金额为1万元-5万元之间者，交500-1000元；

（2）合同总金额为5万元—10万元之间者，交1000-2000元；

（3）合同总金额为10万元—50万元之间者，交2000-4000元；

（4）合同总金额为50万元—100万元之间者，交4000-8000元；

（5）合同总金额为100万元—500万元之间者，交8000-20000元；

（6）合同总金额为500万元以上者，交20000-40000元。

（7）长期与公司有业务关系的，承包一些零散和细小的工程项目的施工服务单位，安全保证金交纳1000-2000元。

（8）涉及吊装、高空作业、危险化学品使用、动火动焊、受限空间作业等危险性较大施工作业及工程复杂、作业相互交叉、施工时间较长的施工服务项目，保证金缴纳提升一个等级。

四、保证金的管理

1、项目承办单位会同公司安全生产主管部门、项目属地单位对施工服务单位进行安全监管，若施工服务单位在作业过程中无任何违反工厂安全生产管理制度的行为，施工结束安全验收完毕后将退还全部安全保证金。

2、有下列情况之一者，扣除其部分或全部保证金。

（1）施工服务过程中发生危及我公司职工生命安全的责任事故，除承担所有发生费用及责任外，扣罚全部安全保证金；

（2）在施工服务过程中破坏厂区内隐蔽工程，造成我公司部分停水、停电、停气责任事故，除赔偿损失外，扣罚全部安全保证金；

（3）施工服务过程中发生内部人员伤亡的责任事故，扣罚30-80%保证金；

（4）违章行车，造成我公司商品车损坏或其它车辆事故的，除赔偿相应损失外，扣罚50%—80%保证金；

3、 有下列情况之一者,且未按期完成甲方提出的整改措施的,扣罚安全保证抵押金200--1000元：

（1）没有建立健全本单位安全生产责任制，未落实安全生产主管人员的；

（2）未制定本单位安全生产规章制度和操作规程；

（3）未定期检查本单位的安全生产工作,未及时消除生产安全事故隐患；

（4）危险作业未进行审批的；

（5）未按照规定为从业人员配备劳动防护用品；

（6）生产现场有违章指挥和违章作业现象；危险作业安全措施不到位；

（7）危险设备、安全设备、劳动防护设备以及危险物品的使用和管理不符合国家规定；

（9）项目结束后，未在规定的时间内清除垃圾及多余物的；

（10）未及时、如实地通报生产安全事故；

（11）其它安全生产违章行为。

4、相关方因违规行为被部分或全部扣罚保证金，若项目仍在继续进行，相关方必须将被扣罚的保证金补足才可准予继续开工。

5、公司项目承办单位应及时督促和协助相关方办理上述规定的有关手续，对延期不办而擅自强行开工者，予以1000—5000元的处罚。

6、项目服务结束后，相关方持《项目竣工安全验收审批表》、保证金缴款及扣罚凭证到安全生产主管部门办理保证金退还核算手续，到财务处办理退款，保证金将退至其单位帐户。

| ## 相关方安全管理流程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 内容 |  | 资质预审 |  | 安全协议签订、保证金缴纳 |  | 入厂教育 |  | 制定施工方案 |
| 时间 |  | 招标前 |  | 合同签订后 |  | 协议签订后 |  | 项目启动前 |
| 责任单位 |  | 承办单位 |  | 综合管理处 |  | 综合管理处 |  | 承办单位 |
|  |  | 项目施工安全审核 |  | 员工安全教育、安全措施落实 |  | 安全技术措施交底、安全教育 |  | 安全文明施工二次策划，危险源辨识、风险评估 |
|  |  | 施工前 |  | 施工前 |  | 施工前 |  | 项目启动后 |
|  |  | 承办单位 |  | 施工单位 |  | 承办单位 |  | 施工单位 |
|  |  | 过程安全监控、隐患整改 |  | 安全监督检查 |  | 安全监督检查 |  | 危险作业审批 |
|  |  | 施工中 |  | 随时 |  | 随时 |  | 根据需要 |
|  |  | 施工单位 |  | 承办单位 |  | 项目属地单位 |  | 施工单位 |
|  |  | 安全绩效评估 |  | 保证金退款 |  | 项目竣工安全验收 |  | 现场清理、日事日毕 |
|  |  | 年度 |  | 安全验收后 |  | 项目竣工后 |  | 每天 |
|  |  | 综合管理处 |  | 综合管理处 |  | 承办单位 |  | 施工单位 |

## 相关方安全环保协议

编号：

甲方：

乙方：

乙方因工作需要，到甲方从事                          服务。为防止和避免乙方在甲方工作期间发生安全和环境事故，保障从业人员的身心健康和生命安全，维护甲方正常的生产秩序，创造一个良好的安全生产环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律、法规要求，结合公司实际及环境职业健康安全管理要求，经甲乙双方协商一致，签订本协议，并共同遵守。

- 乙方主要工作内容：

- 相关安全环保管理要求

1、乙方必须严格执行国家和地方有关环境安全方面的法律法规、方针政策，依法依规开展工作。

2、乙方人员必须严格执行甲方出入门制度，需长期在甲方场所作业的人员，需办理临时通行证。

3、乙方必须指定一名管理人员负责现场安全管理工作，明确其工作职责及要求。

4、乙方必须建立相关安全管理制度和标准，并严格落实。

5、乙方在甲方工作期间，必须严格遵守甲方《相关方安全环保手册》及相关环境职业健康安全管理制度，服从甲方的管理。

6、乙方造成安全事故的，由乙方承担相关责任。

三、现场安全管理要求

1、乙方人员进入甲方工作现场，必须按规定穿戴劳动保护用品。

2、乙方使用的运输工具、工位器具、材料必须安全可靠，符合安全标准要求和现场管理要求。

3、乙方特定作业场所必须符合消防、安全、环保管理要求，特种设备定期进行了检验并在有效期内。

4、乙方在甲方活动期间，未经允许不得随意进入甲方关键部位和重要岗位。

5、乙方特种作业人员必须持证上岗，严禁无证作业和酒后上岗行为。

6、乙方用电、用水必须按规定办理审批手续；严禁私自接水、接电，严禁损坏甲方供水、供电等基础设施行为，严禁私接乱接临时线。

7、未经允许严禁携带易燃易爆化学品进入厂区。

8、未经允许严禁车辆进入厂区，进入厂区的车辆严禁乱停乱放，严禁车辆超速行驶、酒后驾驶等行为。

9、未经允许严禁动用厂区消防设施，使用后的消防设施必须恢复原样。

10、严禁随意排放废水、废油、废稀释剂、固废等废弃物，应集中收集，妥善处理。

11、严禁触碰商品车，严禁进入商品车停放区。

12、严禁在厂区内游动吸烟。

13、严禁酒后上岗，严禁在厂区内嬉戏、打闹。

14、严禁在厂区内打架、斗殴、赌博，严禁破坏、偷盗、藏匿公司财物。

四、甲方对乙方的安全生产工作实施统一协调管理，甲方有权对乙方违章违纪行为进行处罚。

五、乙方必须按规定交纳安全保证金，服务结束后，如无违章违纪行为，保证金将全额退还。对违反相关管理规定的行为将根据公司《相关方安全保证金缴纳及使用管理规定》、《安全生产奖惩制度》进行处罚。

六、本协议经双方签字或盖章生效，本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方法定代表人（签名或盖章）          乙方（签名或盖章）：

（委托代理人）：

年   月   日                        年   月   日

（注：本协议适用于从事物流配送、产品上线、废旧物资收购、技术咨询及后勤服务等项目的相关方）

## 项目施工安全管理协议

编号：

甲方：

乙方：

施工项目：

甲方将                               工程（项目）委托给乙方施工，为加强现场安全管理，防止和避免施工服务期间发生安全和环境事故，保障从业人员的生命健康安全，维护正常的施工秩序，创造一个良好的生产环境，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法律、法规要求，结合公司实际及环境职业健康安全管理要求，经甲乙双方协商一致，签订本协议，并共同遵守。

1、甲乙双方必须明确各自现场安全负责人，全面负责对该项目的组织协调与安全管理工作。

2、乙方应具备相应的施工安全资质，建立了各级安全责任制和管理制度，具备安全生产的保障条件。

3、乙方施工作业前必须进行危险源辨识和风险评估，制定相应的管理标准和管理措施，落实安全责任，重大风险应制定应急预案。

4、工程项目施工作业区，必须实行封闭化管理，设置安全警示标识，悬挂安全操作规程或安全注意事项，并严格控制无关人员进入。

5、乙方人员进入施工现场，应遵守甲方的各项管理制度，制定切实可行的安全防范措施，并接受甲方的监督与检查。

6、乙方应严格按照甲方施工方案，组织施工作业，确保施工安全。

7、乙方只能在项目规定作业范围内进行施工，如须进入甲方其他场所，应与甲方指定专人联系，并由其带入。

8、乙方在施工过程中，应加强现场安全、环境管理和防火管理工作，注重人员的教育和培训，并按相关规定配备劳动防护用品、用具。

9、乙方在施工过程中，不得擅自使用甲方设备、设施，如须使用，应与甲方项目主管人员联系，并按规定办理相关手续后方可使用。

10、乙方在甲方生产作业区进行施工活动，可能危及甲方安全生产的，乙方应及时上报甲方安全管理部门，并立即采取有效的安全措施，指定专职人员维护现场安全秩序，保障甲方的安全生产。

11、乙方对油类、化学物品等易燃、易爆及有毒物品应专人管理，不得露天存放，防止遗失、泄漏或雨水冲刷污染环境。

12、乙方在施工过程中应保护施工现场周围的环境，防止对环境造成破坏。

13、乙方在施工过程中的废油、废水、固废不得随意排放，应集中收集，妥善处理。

14、乙方在施工过程中应调整好作业时间，防止和减轻噪声对周围环境的污染和危害。

15、乙方必须按工程进度要求进行作业，严控追求进度、缩短工期的现象出现，防止事故发生。

16、乙方所使用的特种设备必须符合相应法律要求，特种作业人员必须持证上岗。

17、如需双方及多方联合作业，甲乙双方及多方均应指定专人负责做好协调配合工作，设置作业现场安全区域，确定专人现场统一指挥，做好安全防护工作。

18、乙方使用危险化学品或进行危险作业时，必须办理相关审批手续，同时按相关要求做好安全生产保障工作。

19、甲方不定期对乙方的施工现场进行检查，如发现有不符合安全管理要求的情况，有权要求乙方进行整改，对整改不利或拒绝整改，可能造成安全事故及环境污染的，甲方有权对其实施处罚。

20、乙方在施工过程中出现安全事故或环境污染事故，由乙方承担经济责任和法律责任。

21、本协议一式三份，甲方两份，乙方一份，自签订之日起生效，至工程完成（验收合格）后自行终止。

22、本协议签订后，具备与项目经济合同等效的法律效应，如需修改，须经双方商议同意后方可修改。

甲方：                             乙方：

代表：                             代表：

日期：    年   月   日             日期：    年   月   日

（注：本协议适用于在现有厂区内进行基建、维修、改造施工作业的项目）

## 建设工程安全管理协议

编号：

发包单位：                                             （以下简称甲方）
承包单位：                                             （以下简称乙方）
    甲方将本建筑工程发（分）包给乙方施工建设，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，防止和避免施工服务期间发生安全和环境事故，确保施工安全，双方在签订建筑施工合同的同时签订本安全管理协议。
一、承包工程项目
1、 工程项目名称：

2、 工程地点：                                                 
3、 承包范围：                                                 
4、 承包方式：                                                 
二、工程项目期限
自20    年   月   日开工至20    年  月   日完工
三、协议内容
1、甲乙双方必须认真贯彻执行国家及地方有关安全生产、劳动保护、消防方面方针、政策、法律、法规及标准。
2、乙方应具有健全的安全管理组织体制，施工前应明确本项目负责人、现场安全管理人员，建立各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，制定安全操作规程。
3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场：
（1）工程项目应由甲方编制施工组织总体计划。
（2）乙方根据甲方进度要求编制施工组织方案并经甲方确认（或专家认证）。

（3）施工组织方案必须明确安全技术措施要求及实施计划。
4、施工前，甲方应对乙方的项目主管人员进行入厂级安全教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和施工要求，并按要求认真落实。

根据工程项目内容、特点，甲方项目主管部门应向乙方做好技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式二份，由甲乙双方各执一份。

5、乙方应组织管理人员、施工人员召开安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、环保、消防管理要求，增强法制观念，提高职工的安全意识和自我保护的能力，并督促职工严格遵守、认真执行。

6、施工期间，乙方指派         同志负责本工程项目的有关安全、环保、消防工作，甲方项目主管部门指派         同志负责联系、监察督促乙方执行有关安全、环保、防火规定，甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工中有关的安全、环保、防火工作，共同预防事故的发生。
7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全、环保、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全、环保、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须按期限整改。
8、乙方每天必须组织开展班组危险预知和安全检查活动，并做好相关记录。乙方对所在的施工区域，根据现场实际情况，必须设置若干名现场施工安全监护人，安全监护人应对作业环境、设备设施、工具用具等进行认真检查，发现隐患，要立即指出，并落实整改。施工单位对在施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

9、乙方应督促施工人员正确佩戴、使用合格的劳动防护用品。
10、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备，并符合国家标准（GB）。如乙方借用或租赁甲方设备或设施，应办理借用或租赁相关手续，借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检验，并做好书面记录，借入使用方一经接受，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。 在使用过程中，由于设备、工具因素或使用操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。
11、乙方人员对施工的各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、变动， 如确实需要拆除变动的，必须经工地施工负责人和现场安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。 任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及其单位负责。
12、特种（设备）作业人员必须持有效证件上岗，并按规定定期审证，厂内机动车辆作业必须按规定做到“定车定人”，起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。
13、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。 电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。 冬季施工如必须采用明火加热的防冻措施时，应取得消防主管部门同意，落实防火、防中毒措施，并指派专人监护，动火结束后，必须报告甲方。
14、乙方需用甲方提供的电器设备或电源，应办理审批手续，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方应积极整改，整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，私拉乱接电器线路的，将按公司的相关规定严肃处理；造成后果的，乙方负全责。
15、乙方在施工中，应注意地下管线及高压线路的保护，甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻甲方的交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。
16、施工现场必须保持整洁，材料、机械设备等必须按照甲方规定的场所进行堆放、停置，严禁乱停乱放。施工区域，每天做好清理、整顿工作，工完、料尽、场地清。乙方若有不遵守的行为，甲方可以按照公司的有关规定对乙方进行处罚。

17、贯彻先签合同后施工的原则，甲方不得指派乙方人员从事合同外的施工任务，乙方应拒绝合同外的施工任务，否则，由此造成的一切后果均由有关方负责。

18、乙方在签订建筑安装施工合同后，应自觉地向有关部门办理开工报告手续。

19、贯彻谁施工谁负责安全的原则。 甲、乙双方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故（包括甲、乙方责任造成对方人员、他方人员、行人伤亡等），双方应协力进行紧急抢救伤员和保护现场，按有关事故报告程序在事故发生后及时报告各自的上级主管部门及九江市安全生产监督管理部门等有关机构，事故的损失和善后处理费用，应按责任，协商解决。
20、本协议经双方签字、盖章有效，本协议一式三份，甲方两份、乙方一份。
21、本协议同工程合同同时生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

甲方：                                            乙方：
甲方代表：                             乙方代表：

电话：                                    电话：

年   月   日                               年   月   日

（注：本协议适用于新建项目建设、安装工程）

## 租赁（承包）项目安全管理协议

编号：

出租或发包单位：                                      （以下简称甲方）

承租或承包单位：                                      （以下简称乙方）

出租或承包期限：

甲方将                          项目（或场所）出租（或发包）给乙方经营/使用，为创造良好的安全生产经营环境，确保租赁（承包）方的生产安全，根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规法律要求，经双方协商一致，签订本协议，具体条款如下：

一、甲方安全管理职责

1、出租的场所符合国家有关法律、法规规定，并具备基本的安全生产条件。

2、书面告知承租方有关厂房、场所安全状况及消防要求。

3、对承租方的安全工作统一协调管理。

4、有权进入乙方生产作业场所检查安全生产工作，向有关人员了解情况。

5、有权对检查中发现的违章、冒险作业等不安全行为，当场予以纠正或者要求限期改正。

6、对安监、消防、质量技监等部门检查发现的事故隐患，督促承租单位进行整改，并有权对承租方实施经济处罚。

7、发现承租方有安全生产违法行为，要求承租方立即停止违法行为，必要时，向所在地方的安全生产、消防、技监等部门报告。

二、乙方安全管理职责

1、乙方应严格遵守《安全生产法》等法律、法规，具备相应安全生产资质和条件，并服从甲方在安全工作中的统一协调、管理。

2、租赁的库房或场所严禁存放易燃、易爆物品及化学危险品，如擅自存放和使用，造成的一切后果由乙方负全责，并承担由此造成的全部损失。

3、对室内固定的电源线路，严禁私自更改或违章搭接，对必须更改的应提交书面申请，得到甲方同意后，在确保安全的情况下方可实施。若私自接线，造成一切后果由乙方负责，同时甲方有权拆除，有权拉闸停止供电。

3、储存商品、货物的库房及生产车间严禁使用明火，严禁使用电气取暖设备，严禁超负荷使用电气设备。车间、库房、场院严禁吸烟，班后做好当日清理检查工作，做到确保安全。
4、乙方要按消防要求配备足够的消防器材，确保完好使用。必须确保消防通道畅通，同时要定期检查，如乙方隐患排查力度不够，发生火灾事故，造成财产损失由乙方负全责。
5、乙方动火、动焊等危险作业，必须进行安全审批，并按要求落实安全防范措施。

6、乙方使用的厂内机动车辆、起重机械等必须定期年检并在有效期内使用，严禁超期使用行为。

7、乙方应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

8、特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。

9、乙方应随时接受甲方及有关部门的安全检查，对查出的问题，甲方有权提出责令整改意见，乙方按甲方提出的要求进行整改，如不按期整改或整改不彻底，发生事故造成后果由乙方负全部责任。

10、本协议签订的各项规定，如遇有有关法规不符则按国家法规规定执行。
11、本协议经双方签字、盖章有效，本协议一式三份，甲方两份乙方一份。

甲方：			         				乙方：

代表人：								代表人：

年  月  日                               年  月  日

## 相关方入厂安全告知书

1、相关方人员进入厂区，应主动出示有效证件并在公司门卫处办理出入证登记手续，做好出入物资登记，自觉遵守甲方的规章制度。

2、相关方人员应听从接洽单位的安排，严格遵守在指定的服务或活动区域内工作，遵守与本企业签订的安全管理协议书，认真落实相关安全环保要求。

3、多人进入公司进行服务或活动时，应有领队或指定专人负责安全。

4、两个以上相关方单位在同一作业区域内为公司开展服务或活动时，相关方单位之间必须签订《相关方安全环保管理协议书》。

5、相关方应做好对自己员工的安全教育和技术交底，接受甲方的监督和指导，做好统一协调工作。所有相关方进本公司作业之前，必须接受本公司的安全教育、告知培训，并做好记录和签字备查。

6、相关方人员进入本公司必须穿戴整齐，不准打赤膊、赤脚，不准穿背心、裙子、裙裤、短裤及拖鞋、高跟鞋等进入本公司生产现场，进入车间时要穿戴好劳保用品。

7、相关方人员进入本公司，要注意现场的地面和环境情况，以防意外事故发生。

8、相关方人员进入生产区域时，必须要有本企业接待单位人员的陪同，重点管理部位和危险场所未经许可不得入内，禁止在生产现场及安全保密重点部位或区域拍照、摄像、记录。

9、相关方人员未经许可不得随便动手触摸任何机器设备、电器设施等，如因工作需要，应事先与接待单位联系具体事宜。如有违反而发生的人身伤害事故，由相关方人员自己负责。

10．相关方人员因工作需要必须进行登高作业或动火作业及临时电源线架设时，必须按相关规定到本公司安全管理部门办理审批手续，并按审批方案做好安全防范措施后方可进行操作；特种作业人员必须持证上岗。

11、相关方自备设备、设施必须符合国家标准，其安全性能可靠，防护装置齐全有效，不具备安全条件的不得投入使用。相关方自备设备、设施进入本公司时，应自觉接受本公司有关职能部门的安全检查。

12、相关方人员应遵守公司定时定点吸烟管理规定，严禁酒后上岗，严禁在厂区内嬉戏、打闹。

13、相关方的车辆进入公司严禁超速行驶，公司内限速20公里/小时，严禁人、货混装，严禁乱停乱放，必须在指定的停车位停放。

14、相关方为本公司的服务或活动应做到安全文明，做到物品堆放定置化，安全有序，废弃物品要做到日产日清，保持工作环境整洁、畅通，及时消除各种不安全和环境危害的因素，做好警示、防护措施。

15、相关方应爱护本公司的绿地及树木，确因施工需要占用的，应事先征得同意并在施工完成后及时恢复。

16、每天工作结束后，要做好巡查工作，应做到人走灯灭，断水、断气、断电源，并做好“五防工作” 。

17、相关方的服务或活动完成后，应做到工完料清、场地整洁，经验收合格后，交付甲方使用。

18、乙方有权对甲方人员的故意刁难和索贿行为进行举报。

19、其它需要补充的事项：

以上安全告知，请认真阅读，贯彻执行。对违反相关管理要求、造成恶劣影响的，本公司将按相关管理规定和合同约定给予严肃处理。

相关方签名：

## 访客入厂安全告知书

1．严禁携带易燃易爆物品进入厂区。

2．严禁赤足、穿拖鞋、短裤和背心等不符合着装要求的人员进入厂区，严禁穿凉鞋、裙子等不符合着装要求的人员进入车间、仓贮等生产作业区。

3．严禁未成年人进入厂区。

4．未经允许机动车辆不得进入厂区；进出厂区的车辆必须接受门卫的检查，进入厂区限速行驶（20km/h）；严禁车辆乱停乱放。

5．未经允许不得在厂区内拍照、摄像。

6．未经允许不得进入三级危险区域；严禁在易燃易爆等危险区域内逗留。

7．未经许可，不得进入商品车停放区，不得触碰商品车。

8．必须严格遵守定时定点吸烟管理规定。

9. 严禁乱扔垃圾、随地吐痰。

10．严禁在厂区内嬉戏、打闹，严禁在办公场所大声喧哗。

11．严禁践踏草皮、破坏花草等不文明行为。

12．进入涂装车间必须交出火种、关闭手机等通讯工具；进入输调漆间必须消除人体静电。

13．进入冲压车间、焊装车间、铸造车间必须戴安全帽。

14．进入生产作业区必须按规定穿戴相应劳保用品。

15．应急：

（1）应急服务电话：消防保卫：8271272，技安环保： 8271159

（2）应急措施

A．发生紧急情况时，要保持镇定，听从有关人员指挥，有组织地撤离现场。

B．撤离时向泄漏的上风或侧风方向撤离，并随时关注风向的变化。

C．若眼部、皮肤被化学品灼伤，使用现场自来水进行冲淋清洗并进行简单的治疗后从医治疗。

16．其它需要特别提醒的事项：

访客签名：

## 相关方入厂环境/职业健康安全教育记录表

记录编号：CL/OHSR4.4.2-10

| 接受培训单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培训时间 |  | 培训地点 |  |
| 培训人数 |  | 授课人 |  |
| 培训项目： - 安全保证金缴纳及使用管理规定 - 安全文明施工十项规定 - 劳保用品穿戴规定 - 厂内车辆管理规定 - 危险作业管理规定 - 危险化学品管理规定 - 定时定点吸烟管理规定 - 特种设备及特种作业人员管理规定 - 现场“5S”管理规定 - 假期安全管理规定 - 物资出入门管理规定 - 事故报告及调查处理规定 - 环境保护管理要求 - 其它相关要求 |  |  |  |
| 参加培训人员签名： |  |  |  |

## 施工单位安全文明施工交底记录

工程名称：

日期：                                             使用编号：

| 建设单位名称 |  |
| --- | --- |
| 施工项目 |  |
| 交底内容： 一、安全文明施工目标 职业安全健康目标：实现事故零目标 具体控制：杜绝轻伤及以上人身事故、杜绝火灾事故、杜绝交通责任事故、杜绝职业中毒事故，现场安全文明施工管理检查评分应达到优良。 二、施工负责人是项目安全第一责任人，对施工安全全面负责，施工过程必须严格执行的公司相关安全规章制度。 三、安全文明施工纪律 1、进入施工工地必须正确佩戴劳保用品，遵守工地出入许可制度，严禁酒后进入施工场所。 2、严禁无关人员进入施工现场，不准带家属、小孩等非施工人员进入施工现场。 3、遵守定置化管理制度，材料堆放整齐合理，标记清晰，不乱动机械设备，严禁乱停乱放施工机械，严禁堵塞安全通道。 4、施工场所排水设施畅通，场地整洁无积水，各类管线严禁交叉和缠绕。 5、严格控制施工粉尘和机械噪声，废弃物集中处理，遵守环保有关规定，严禁污染环境。 6、坚持“完工、料尽、场地清”，每天清扫作业面，保持场地清爽干净，施工垃圾及时清理到指定点，严禁影响施工场所周边清洁卫生。 7、尊重并服从业主管人员的监督和指导。 8、施工人员应遵守文明施工准则，杜绝野蛮施工。 四、安全技术措施要求 1、工程开工前，必须制定施工方案，进行危险源辨识和风险评估，落实安全防范措施。 2、所有施工作业必须有书面的作业指导书，并在施工前对操作人员进行安全技术交底。无措施和未交底，严禁施工。 3、施工人员必须按要求佩戴防护用品、用具，施工现场必须配备安全设施、标志。 4、特种作业必须持有效证件上岗，危险作业前必须办理危险作业审批手续，并在施工过程中设置安全监护人，专兼职安全员必须做好监护工作，检查安全设施的设置情况，检查安全措施落实情况和危险因素的控制情况。 5、严禁随意拆除安全网、围栏等安全设备和机械安全防护装置。 5、严禁私自停水断道或断电，严禁私拉乱接电源、电源线路。 6、严禁非本工种、非本专业人员擅自操作施工机械，严禁从高处向下抛投任何物体。 7、施工用电按国家标准采用TN-S系统三相五线制，按三级配电两级保护、一机一闸一箱一漏的原则敷设，由专业电工安装、运行和维护；严禁非电工拆、装用电设置。用电设施必须设漏电保护器，电动工具使用前必须检查，正确使用绝缘品，防止触电事故发生。 8、严格遵守各项安全操作规程，严禁违章指挥、违章作业行为。 五、应注意的其他问题 1、施工单位必须接受业主的监督管理，业主有权对现场违章作业、违章指挥进行制止、纠正，并按章处理，当危及人身或设备安全时，业主有权发停工令，责令停工整顿。 如施工方不服从业主安全管理或严重违章作业、野蛮作业、管理混乱、事故不断，业主有权终止合同，限期三天退场，并严禁重新录用。 2、因施工方出现责任事故，由施工单位承担全部安全责任及经济损失，并接受业主有关部门处理。 3、发生事故必须按“四不放过”的原则调查处理，并按规定上报。严禁弄虚作假，隐瞒不报。 六、需要特别交待事项 1.施工场所地下设施、管线： 2.周边环境安全： 3.其它： |  |
| 交底人签字： |  |
| 接受交底人签字： |  |

## 项目危险源辨识及措施表

| 项目名称 |  | 施工时间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位名称 |  | 施工单位现场负责人 |  |  |  |
| 项目主管单位 |  | 项目主管人员 |  |  |  |
| 施工地点 |  |  |  |  |  |
| 工程内容 | 危害因素 |  | 采取的措施 |  |  |
| 辨识人员 |  |  | 编制时间 |  |  |

项目施工安全审批表

| 项目名称 |  |  |  |  | 承包单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目启动时间 |  |  |  |  | 施工区域 |  |  |  |
| 项目主管单位 |  |  |  | 负责人 |  | 项目主管/电话 |  |  |
| 项目施工负责人 |  |  |  | 现场负责人 |  | 现场安全员 |  |  |
| 电 话 |  |  |  | 电话 |  | 电 话 |  |  |
| 安全审核项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 审核项目及安全措施 |  |  |  |  |  |  | 执行情况 |
| 1 | 在项目合同中体现了安全管理事项，或单独签订了安全管理协议，明确了安全管理负责人和现场安全员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 承诺遵守公司治安、消防、安全、交通、环保等管理规定，并对所有作业人员进行了安全培训 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 进出厂人员全部办理了临时出入证，需要进出厂的车辆办理了临时通行证 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 特种作业人员具备安全操作资质，进行了备案 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 制定了施工方案，进行了安全交底 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 制定了管理制度和操作规程并悬挂在醒目位置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 施工区域进行了封闭，周边危险区域设置安全警示标志，禁行路段设置了“禁止通行标志” |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 进厂设备设施安全状态良好，特种设备年检在有效期内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 对作业过程进行了危险源辨识，明确了相应的控制措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 重大风险制定了应急预案，对作业人员进行了告知 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 危险作业事先办理了审批手续，落实了安全隐患措施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 多方作业相关方与项目承办单位协调，确认了作业相关事宜 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 其它需要审核的事项： |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全审核确认（签字、盖章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目承办单位 |  |  | 综合管理处 |  | 现场所在单位 |  | 承包单位 |  |

注：本表一式三份：项目承办单位、综合管理处、相关方各一份。

## 危险作业安全审批表

危险作业实施单位：                       年  月   日    记录编号： CL/OER-02-017-1

| 危险作业名 称 |  |  |  | 现场安全负 责 人 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业时间 |  | 作业人数 |  | 作业地点 |  |  |
| 工程项目主管单位 |  |  |  |  | 经办人 |  |
| 危险源 辨 识 |  |  |  |  |  |  |
| 安全 防范 措施 |  |  |  |  |  |  |
| 危险作业实施单位领导签字 |  | 工程项目主管单位领导签字 |  | 危险作业地点所在单位意见 |  |  |
| 危险作业主管部门意 见 | 经办人： 审批人签字： |  |  |  |  |  |
| 公司安全生产主管部门意见 | 经办人： 审批人签字： |  |  |  |  |  |
| 公司主管领导意见 | 审批人签字： |  |  |  |  |  |

注：1.本表适用于用火、动焊、危险化学品使用、高空作业、吊装作业等危险作业的安全审批

2.用火、动焊、危险化学品作业主管部门：综合管理处（治安保卫室）；高空作业、大型物体吊装作业审批部门：综合管理处（技安环保室）

3.本表一式四份，项目主管单位、施工单位、属地单位、危险作业主管部门各一份

## 临时接线装置审批表

| 申请单位 |  |  | 负责人 |  |  | 经办人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请理由 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装时间 |  |  |  | 使用期限 |  |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  | 使用负荷 |  |  |  |  |  |
| 安全措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装地所在单位意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备动力处意见： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  | 安装 负责人 |  |  | 安全 负责人 |  |  |  |  |
| 安装验收合格启用日期 |  |  |  | 验收人员 |  |  |  |  |  |
| 拆除日期 |  |  |  | 核实人员 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 进入受限空间作业审批表

| 编号 |  |  |  |  |  | 设 施 名 称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属单位 |  |  |  |  |  | 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |
| 原有介质 |  |  |  |  |  | 主要危险因素 |  |  |  |  |  |
| 作业内容 |  |  |  |  |  |  |  | 填写人 |  |  |  |
| 监护人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样分析数 据 | 分析项目 |  | 氧含量 | 可燃气 |  |  |  | 分析人 |  |  |  |
|  | 分析结果 |  |  |  |  |  |  | 采样时间 |  |  |  |
| 开工时间 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 主 要 安 全 措 施 |  |  |  |  |  |  |  |  | 确认人签字 |  |
| 1 | 作业前对进入受限空间危险性进行分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 所有与受限空间有联系的阀门、管线加盲板隔离，列出盲板清单，并落实拆装盲板负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 设备经过置换、吹扫、蒸煮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备打开通风孔进行自然通风，必要时采用强制通风或佩戴空气呼吸器，但设备内缺氧时，严禁用氧气的方法补充氧 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 相关设备进行处理，带搅拌机的设备应切断电源，挂“禁止合阀”标志牌，设专人监护 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 检查受限空间内部，具备作业条件，清罐时应用防爆工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 检查受限空间进出口管道，不得有阻碍人员进出的障碍物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 盛装过可燃有毒液体、气体的受限空间，应分析可燃、有毒有害气体含量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 作业人员清楚受限空间内存在的其他危害因素，如内部附件、集渣坑等 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 作业监护措施：消防器材（ ）、救生绳（ ）、气防装备（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 其他补充措施： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工作业 负责人意见 |  | 基 层 单 位 意 见 |  |  | 项目主管单位意 见 |  | 安全主管部门 意 见 |  | 工厂领导 意 见 |  |  |
| 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |  |  |
| 完工验收 | 年 月 日 时 分 |  |  |  |  |  |  |  | 签名 |  |  |

| ## 隐患整改通知书 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 每日安全课堂 |  |  | 隐患整改通知书 |  | 编号：2014-0## |  |
|  |  |  |  |  | 签发： |  |
| 检查时间 |  |  |  | 被检查单位 |  |  |
| 检查人员 |  |  |  |  |  |  |
| 存在隐患 |  |  |  |  |  |  |
| 整改要求 | 综合管理处（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 整改跟踪 验证 | 验证人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 说明：本通知书一式叁份，项目主管单位、施工单位、公司安全主管部门各一份 |  |  |  |  |  |  |

## 处罚通知单

| 每日安全课堂 |  | 安全文明施工 |  | 编号：2014-0## |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 处罚通知单 |  | 签发： |
| 罚款时间 |  |  | 被罚款单位 |  |
| 罚款金额 |  |  | 大写 |  |
| 罚款原因： |  |  |  |  |
| 主管单位（盖章）： |  |  |  |  |
| 罚款方式： □现金 □从安全保证金中直接扣除 □从工程款中直接扣除 |  |  |  |  |
| 发送： |  |  |  |  |

注：本通知书一式四份，被处罚单位、项目主管单位、安全主管部门、财务处各一份

## 项目竣工安全验收审批表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目施工单位 |  | 项目主管单位 |  |
| 开工时间 |  | 完工时间 |  |
| 验收单位 | 确认内容 |  | 验收意见 |
| 项目主 管部门 | - 作业过程安全措施是否落实 - 项目结束后现场是否进行了全面清理 - 是否留有安全隐患 - 是否发生事故、事件 - 其它 |  | 项目主管： 单位领导： |
| 施工现场 所在单位 | - 是否主动接受项目所在地单位安全监管 - 施工过程中是否有违章违纪现象，经指出后是否及时整改 - 现场“5S”是否良好 - 危险作业是否办理了审批手续 - 特种作业是否持证上岗 - 项目完工后现场是否进行了全面清理 - 其它 |  | 安全员： 单位领导： |
| 安全主 管部门 | - 有无严重违规违纪行为 - 有无安全事故 - 有无偷盗、打架斗殴等其它违规事件 - 有无其它不文明的行为 - 隐患整改是否按期完成 6．其它 |  | 主管人员： |
|  | 是否同意退保证金 |  | 主管领导： |

## 相关方安全绩效评估表

相关方名称：                          现场负责人（签字）：

| 序号 | 考评内容 |  | 考评标准 | 评估结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否与公司签订了安全服务协议书 |  | A.是 C.否 |  |
| 2 | 是否按规定足额交纳安全保证金 |  | A.足额交纳 B.未足额交纳 C.未交纳 |  |
| 3 | 是否明确现场安全监管负责人，负责人是否具备与工作相适应的安全知识和能力 |  | A.责任人明确，具有相应知识和能力 B.责任人不够明确，相关人员经常联系不上 C.未明确现场安全监管责任人 |  |
| 4 | 入厂员工是否进行了安全教育，是否告知《入厂安全告知书》相关内容 |  | A.入厂人员全部进行了安全告知 B.入厂人员部分进行了安全告知 C.绝大部分人员未进行安全告知 |  |
| 5 | 进入生产车间的人员是否熟知车间相关安全管理规定，相关要求是否主动遵守 |  | A.熟知车间安全管理规定、主动遵守 B.不完全清楚 C.不甚清楚 |  |
| 6 | 是否对作业过程进行危险源辨识及风险评估，并制定管理标准与管理措施 |  | A. 进行危险源辨识和风险评价，并制定管理标准与管理措施 B. 进行危险源辨识及风险评价，但未制定管理标准与管理措施 C. 未进行危险源辨识及风险评价，未制定管理标准与管理措施 |  |
| 7 | 是否对作业人员进行岗位安全教育和安全技术交底，相关安全措施是否落实 |  | - 进行安全教育和安全交底并有记录 - 进行了安全教育、安全交底，但无记录 C. 未进行安全交底，未落实安全措施 |  |
| 8 | 临时用电作业、动火动焊作业、大型物体吊装作业、高空作业等危险性较高的作业是否按要求办理了审批手续，是否落实了安全措施，是否安排人员现场监督护 |  | A.全部办理了审批手续，安排了专人监护 B.部分办理了审批手续，安排了人员监护 C.未办理相关审批手续，未安排人员监护 |  |
| 9 | 电工、焊工、起重工、厂内机动车辆驾驶员等特种作业人员是否全部持证上岗，证件是否在有效期内，证件是否备案 |  | - 全部持证上岗，证件效期，进行了备案 - 个别人员无证或证件不符合要求 - 未按要求持证上岗 |  |
| 10 | 作业过程劳保用品是否配备齐全、作业人员劳保用品穿戴是否规范 |  | - 基本配备齐全、穿戴规范 - 部分配备不全、穿戴不规范 - 劳保用品未按要求配备 |  |
| 11 | 现场作业环境是否保持干净、整洁，物品是否定置摆放，通道是否畅通 |  | - 现场环境符合“5S”标准要求 - 作业现场较乱，未及时清理 - 作业现场很乱，通道不畅通 |  |
| 12 | 作业结束后是及时清理作业现场 |  | - 做到工完、料尽、场地清 - 完工后未及时清理作业现场 - 工件材料随意摆放，无规范 |  |
| 13 | 项目主管人员是否对作业现场进行定期巡检，发现隐患是否及时整改 |  | - 定期检查，发现问题及时整改 - 偶尔检查，问题整改不够及时 - 很少检查，对存在的问题不落实整改 |  |
| 14 | 是否主动接受公司安全管理，积极配合公司开展相关安全工作 |  | - 主动接受安全管理，积极配合安全工作 - 工作不够主动积极 - 不主动接受安全管理，逃避安全责任 |  |
| 15 | 是否存在恐吓、要挟公司安全管理人员的行为 |  | A.无 C.有 |  |
| 16 | 是否存在如下违规作业行为： - 携带易燃易爆化学品进入厂区 - 在厂区内不遵守定时定点吸烟制定 - 无证无牌驾驶厂内机动车辆 - 车辆乱停乱放、超速行驶、酒后驾驶 - 未经允许动用厂区消防设施 - 高空作业不系安全带、不戴安全帽 - 私接乱接临时线 - 向下水道倾倒去油、稀释剂等危险化学品 - 破坏、偷盗、藏匿公司财物 - 盗开商品车、损坏商品车 |  | - 存在两项违规行为 - 存在三项违规行为 - 存在三项以上违规行为 |  |
| 17 | 对已发生安全事故是否严格按照“四不放过”原则进行处理 |  | A. 严格执行“四不放过”原则 B. 部分执行 C．未执行 |  |
| 18 | 是否发生轻伤及以上责任事故（否决项） |  | 降低等级 |  |
| 综合评定 |  | 1.优秀 2.达标 3.一般 4.不达标 |  |  |
| 备注 |  | 1．4个以上C为不达标，（B+C）大于10个为一般，A超过12个为优秀，其它为达标。2．绩效考核不达标的单位取消公司相关业务资格，绩效考核一般的业务单位要求向综合管理处提交整改计划。3.业务主管单位要做好安全绩效考核一般的相关方问题的督促整改工作。 |  |  |

主管单位：            考评人员：                  考评日期：   年   月   日

# 安全管理基本规范

## 一、安全文明施工10项规定

1. 未穿戴劳动保护用品,严禁进入生产或施工现场；

2.严禁赤脚、穿背心、拖鞋、凉鞋、高跟鞋进入作业现场；

3.严禁酒后进入生产和施工区域；

4.严禁带小孩、无关人员进入施工区域;

5.严禁携带易燃、易爆、有毒、腐蚀品进入厂区；严禁在厂区内不定时定点吸烟和随意使用明火；

6.严禁在易燃、易爆区使用手机等非防爆器具；

7.严禁随意动用厂内消防设备、配电设施及危险化学品；

8.严禁擅自排放易燃、易爆、有毒、有害的危险化学品；

9. 作业过程产生的废弃物应使用专门的容器存放；

10. 严禁在作业现场玩耍、嬉闹、赌博和打架、斗殴。

## 二、在岗人员10个必须遵守

1．必须树立“安全第一”的思想；
 　 2．必须穿戴好劳动保护用品；
 　 3．必须严格按照规程操作；
 　 4．必须服从领导听从指挥； 
　　5．在岗位时必须勤了望、勤联系； 
　　6．工具必须对号入座，放在指定位置；
 　 7．必须坚守岗位；
 　 8．必须保持岗位文明卫生； 
　　9．发现隐患必须及时报告； 
　　10．必须严格执行交接班制度，并办好交接手续。

## 三、安全操作6个严格遵守

1．严格进行交接班；

2．严格进行班前检查；

3．严格控制工艺指标；

4．严格执行操作票；

5．严格遵守劳动纪律；

6．严格执行有关安全规定。

## 四、劳动防护用品穿戴“10要”

  - 作业前要按要求佩戴各类劳动防护用品；

2．暴露在有毒粉尘、液体或气体环境中时，作业人员应佩戴呼吸保护装置（如防护手套、防毒面具、防毒口罩及空气呼吸器等）；

3．在高噪音区域工作时，作业人员须要佩戴听力保护装置（耳塞、耳罩）；

4．高空作业的工作人员必须佩戴安全帽、安全带；

5．从事建筑施工的作业人员须穿硬底工作鞋；

6．焊接切割作业时须戴防尘口罩、防护眼镜或面罩；

7．电工作业时须穿绝缘鞋、戴绝缘手套；

8．高温作业时须穿隔热服、戴隔热手套；

9．喷漆作业须戴防毒口罩、穿防护工作服；

10．各类劳保用品应正确使用，严禁私自拆除劳动防护用品的零部件。

## 五、现场负责人“5不准”

现场负责人调度过程中，应严格执行下列“五不准”：

１．危险作业未经审批，不准作业；

２．设备安全防护装置不全、不灵，不准使用；

３．新工人未经三级安全教育，不准上岗；

４．特种作业人员未经安全培训、取证，不准独立操作；

５．劳动组织、人员调配、作业方式不符合安全要求，不准违章指挥。

## 六、建筑、安装10大安全措施

1．按规定使用安全“三宝”(安全带、安全帽、安全网)；

2．机械设备的安全防护装置一定要齐全有效；

3． 塔式吊车等起重设备必须有限位保险装置，不准带病运转，不准超负荷作业，不准在运转中维修保养；

4．架设电气线路必须符合安全要求，电气设备必须全部接零、接地；
    5．电动机械和手持电动工具要设置漏电保护装置；
    6．脚手架材料和脚手架塔设备必须符合规程要求；
    7．各种缆风绳及其设置必须符合要求；

8．在建工程的楼梯口、预留洞口、通道口必须有防护设施；
    9．严禁赤脚或穿高跟鞋、拖鞋进入施工现场，高空作业不准穿硬底和带钉易滑鞋靴；
    10． 施工现场的悬崖、陡坡等危险地区应有警戒标志，夜间要设立红灯示警。

## 七、危险作业6大禁令

1.未办理动火作业审批手续，严禁动火作业；

2.未办理受限空间作业票,严禁进入受限空间作业；

3.未办理高空作业手续、不系安全带、不戴安全帽者,严禁登高作业；

4.未办理电气作业手续,严禁电气操作作业；

5.未办理检修工作票,严禁拆卸、停用与系统联通的管道、机泵、阀门等设备；

6.安全措施未落实，现场无监护人的，严禁危险作业。

## 八、防止违章动火6大禁令

1．没有批准动火证，任何情况严格禁止动火；

2．不与生产系统隔绝，严格禁止动火；

3．不进行清洗、置换合格，严格禁止动火；

4．不把周围易燃物清除，严格禁止动火；

5．不按时做动火分析，严格禁止动火；

6．没有消防措施、无人监护，严格禁止动火。

## 九、防止中毒、窒息10项规定

- 对从事有毒作业、有窒息风险的作业人员，必须进行防毒急救安全生产教育；

- 作业环境（设备、井下、容器、地沟等）含氧量必须达到20%以上，毒物浓度符合国家规定时，方可进行作业；

- 在有毒场所作业时，必须佩戴个人防护用品，必须有人监护；

- 进入缺氧或含有毒气体设备内作业时，应与其相通的管道加盲板隔绝；

- 在有毒、有窒息危险的岗位，要制订急救措施和设置相应的防护用器具；

- 对有毒、有害场所的有毒物质浓度，要定期检测，使之符合国家标准；

- 对各类有毒物品和防毒器具必须有专人管理，并定期检查；

- 涉及有毒物质的设备和检测仪器要定期检查，保持完好；

- 发生人员中毒、窒息时，处理及救护要及时、正确；

- 健全有毒、有害物质管理制度，并严格执行。长期达不到规定卫生标准的场所，应停产整顿。

## 十、进入容器、设备8个必须

1．必须申请，并得到批准； 
　　2．必须进行安全隔绝；
 　 3．必须进行置换、通风；
 　 4．必须按时间要求，定期进行安全分析；
 　 5．必须配戴规定的防护用具；
 　 6．必须在器外有人监护；
 　 7．监护人员必须坚守岗位；
 　 8．必须有抢救设备和措施。

## 十一、机动车辆10大禁令

1．严禁酒后开车；
 　 2．严禁无证开车或无令(调度令)开车；
 　 3．严禁超速行驶；
 　 4．严禁空档滑行；
 　 5．严禁设备带病行车；
 　 6．严禁人货混载行车；
 　 7．严禁超标(超高、超长、超重)装载行车；

8.严禁移动厂内商品车；

9.严禁车辆乱停乱放；
 　 10．严禁开车时接打电话或进食。

## 十二、起重作业10不吊

1．指挥信号不明或乱指挥不吊； 
　　2．超负荷不吊；
 　 3．工件紧固不牢不吊；
 　 4．吊物上面有人不吊；

5. 重物下站人不吊；
 　 6．安全装置不灵不吊；
 　 7．工件埋地不吊；
 　 8．光线阴暗看不清不吊；
 　 9．斜拉工件不吊；
 　 10．棱角物件没有措施不吊。

## 十三、登高作业10不登高

１．患有登高禁忌症者，如患有高血压、心脏病、贫血、癫痫等的工人不登高；
 　 ２．未按规定办理高处作业审批手续的不登高；
 　 ３．没有戴安全帽、系安全带，不扎紧裤管和无人监护不登高；
 　 ４．暴雨、大雾、六级以上大风时，露天不登高；
 　 ５．脚手架、跳板不牢不登高；
 　 ６．梯子撑脚无防滑措施不登高；采用起重吊运、攀爬脚手架、攀爬设备等方式不登高；
 　 ７．穿着易滑鞋和携带笨重物件不登高；
 　 ８．石棉瓦和玻璃钢瓦片上无牢固跳板不登高；
 　 ９．高压线旁无遮拦不登高；
 　 １０．夜间照明不足不登高。

## 十四、焊接作业10不焊：

１．不是焊工不焊；
 　 ２．要害部门和重要场所未经批准不焊；
 　 ３．不了解焊接地点周围情况不焊；
 　 ４．用可燃材料作保温隔音的部位不焊；
 　 ５．装过易燃易爆物品的容器不焊；
 　 ６．不了解焊接物内部情况不焊；
　　７．密闭或有压力的容器管道不焊；
 　 ８．焊接部位有易燃易爆物品不焊；
 　 ９．附近有与明火作业相抵触的作业不焊；
 　 １０．禁火区内未办理动火审批手续不焊。

## 十五、电气作业10不准

１.非持证电工不准装接电气设备；
２.严禁不切断电源进行临时电源的接引工作；

3.严禁用铁丝、铜丝作保险丝；隔离开关、跌落保险严禁带负荷操作；

4.严禁随意操作挂有警示牌的电气开关；严禁随意拆除电气开关上的警示标识；

5.严禁湿手接触开关、电器设备，不准使用绝缘损坏的电气设备；

6.严禁私自乱接、乱拉电源,私装各类电器设备； 
7.严禁用水冲洗揩擦电气设备，在未切断电源的情况下禁止用水和泡沫扑灭电器火灾；
8.不办任何手续，不准在埋有电缆的地方进行打桩和动土；

９．进入高压带电设备区域作业须设专人监护，按规定佩带防护用具；

10．发现有人触电，应立即切断电源进行抢救，按未脱离电源前不准直接接触触电者。

## 十六、掘进机安全10不准

1.开动掘进机时，切割臂及大铲周围不准站人；

2.掘进机切割臂作支撑上梁时，其下方及切割头摆动所及范围内不准有人。需工作时，必须有可靠的安全措施；

3.上梁后的架棚作业中，掘进机不准带电；

4.巷道坡度超过掘进机许用坡度时，无防滑措施，不准行走或掘进作业；

5.未将切割臂和大铲放在地板上，不准检修作业；

6.掘进机在非工作状态时，切割臂和大铲不准悬空放置；

7.不准带电检修掘进机及更换截齿；

8.液压系统未经泄压不准拆液压元件及管路；

9.急停按钮或音响信号失效时，不准开机；

10.多人多工种作业时，没有专人指挥，不准工作。

## 十七、低压防爆安全10不准

1.不准带电检修防爆电气设备（包括小型电器和橡套电缆）；

2.不准明火操作，明火打点；

3.线路故障未排除时，不准强行送电；

4.电气保护失灵时，不准送电；

5.高、低压开关机械闭锁装置失效时，不准投入使用；

6.检漏继电器当天不经试跳不准生产；

7.检漏继电器及跳闸机构失灵时，所控系统不准送电；

8.网路有人工作时，不准用摇表摇测绝缘；

9.不准借用他人停电牌进行停电作业，摘牌送电必须由挂牌人执行；

10.停电工作票未到现场，不准提前作业。

## 十八、下班离岗前10要

１．电闸要拉下断开；

２．门窗要关严锁牢；
 　 ３．热源处不堆放易燃易爆物品；
 　 ４．怕光晒的物品要遮盖好；
 　 ５．液流开关要关闭；
 　 ６．各种用具要清点后收齐放好；
 　 ７．易燃易爆物品要注意通风良好，不得超量存放；
 　 ８．夏冬防雷、防雨设施要保证完好，沟渠要保持畅通；
 　 ９．冬季取暖设备的泄水阀要保持正常；
 　 １０．火种要妥善处理好。

## 十九、　假期施工安全管理规定

1．假期施工项目须提前两天报公司综合管理处治安室登记备案，以便治安室假期安全监督检查。

2．项目主管单位应提前为项目施工单位办理进出人员假期通行证、施工安全协议书、危险作业审批手续等。

3．假期进出公司的工程车辆必须在门卫处办理登记手续，进出门必须主动停车接受门卫安全检查。

4．项目施工前，主管单位必须对施工单位进行安全教育；危险作业期间，项目主管单位、施工单位必须安排人员进行现场监控。

5．必须进行夜间施工作业的项目，施工单位必须提前通报施工地点所在单位及综合管理处治安室备案。

6．项目结束后，施工单位必须对现场进行清理、整顿，保持现场的干净、整洁。

## 二十、 物资出入门管理规定

1.自有物资、材料出门一律到综合管理处治安室办理出门证，凭出门证方可出厂。

2.门卫对出厂的车辆和可疑人员有权利进行询问和检查，出厂人员有义务配合检查工作。

3.门卫对可疑包裹有权令其开包受检，对不符合手续的物资一律扣留，并视情节处理 。

4.严禁携带公司财物出厂，一经发现，将按盗窃论处。

## 二十一、厂区车辆安全管理规定

1、进出厂区的车辆必须在门卫处办理进出厂手续；早上7：40——8：10，下午4：50—5：20严禁车辆进出公司。

2、车辆进入厂区主干道车速不超过20km/h；转变或交通路口，车速不得超过10 km/h。

3、进入厂区的车辆必须按规定路线行驶，严禁车辆穿越商品车停放区。

4、严禁车辆停放在交叉路口、道路拐弯处、油库门前、厂房和库房的主要出路口、消防栓附近、防火安全门前，严禁车辆进入车间及危险化学品贮存区域。

5、严禁在厂区内修车、清理车上垃圾，严禁车上吸烟行为。

6、严禁酒后驾驶、超速行驶。

7、货运车辆原则上由工厂一号门进出，出门物资必须办理出门证。出门车辆时必须主动停车接受门卫检查，严禁夹带其它货物出厂。

## 二十二、危险化学品管理规定

- 未经允许严禁携带危险化学品进入厂区。

- 在厂区内运输及装卸过程中要采取防止泄漏、倾倒等预防措施。

- 现场使用的化学品应有安全标签，标明其危险特性；现场存放应限量，不能高层堆放。

- 危险化学品的安全数据表（MSDS）应张贴在作业现场。

- 相关方应告知作业人员所使用材料的危险特性。

- 危险化学品使用完毕应妥善封存并放到指定位置。

- 禁止向地下污水管道、雨水管道倾倒危险化学品残液。

- 危险化学品的废弃按废弃物管理控制执行。

- 运输气瓶的车辆，严禁乙炔瓶与氧气瓶混装运输。

## 二十三、事故报告制度

1.发生事故后，现场作业人员必须立即向带班人员和我公司安全主管部门报告，并通知周围人员。

2.现场人员应做好伤者的救治和保护工作，防止人员伤亡和事故损失的进一步扩大。

3.情况危急时，应立即拔打120或119，与医疗急救中心取得联系或与消防部门联系。

4.现场作业人员在保证伤者得到妥善安置的情况下做好现场的保护和抢险救灾工作。

5.当事人、现场人员应积极配合有关部门做好事故的调查和处理工作，举一反三，防止类似事故的再次发生。

# 常用安全作业技术规范

## 一、机械与电气装置的安装技术规范

1、固定式机械应安装在符合规定的基础上，移动式机械应处于水平状态，放置稳固。周围应有维护保养的空间，室外使用的机械应搭设机械操作棚。
    2、电气设备的金属外壳应采用保护接地或保护接零。
    3、中性点不直接接地系统中的电气设备应采用保护接地。接地网接地电阻不宜大于4Ω。
    4、中性点直接接地系统中的电气设备应采用保护接零，但必须重复接地。
    5、在同一供电系统中，不得将一部分电气设备作保护接地，而将另一部分设备作保护接零。在保护接零的零线上不得装设开关或熔断器。
    6、严禁利用大地作工作零线，不得借用机械本身金属结构作工作零线。
    7、电气设备的每个保护接地或保护接零点，必须用单独的接地（零）线与接地干线（或保护零线）相连接。严禁在一个接地（零）线中串接几个接地（零）点。
    8、接地体必须设置成组，应采用园钢、角钢、钢管作接地体，严禁使用螺纹钢，打入地下深度不小于1.7M。洞距不少于2.5M，并用导线连接。接地桩露出地面10CM，并用红漆作标记。
    9、停用一个月以上或封存的机械，应认真做好停用或封存前的保养工作，并应采取预防风沙、雨淋、水泡、锈蚀等措施。

## 二、配电箱及开关箱的安装技术规范

1、配电系统应设置配电室、总配电箱、分配电箱、开关箱，实行分级配电。即三级配电、二级漏电保护。
    2、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置，如合置在同一配电箱内，动力和照明线路应分路设置。开关箱应由末级分配电箱配电。
    3、配电箱应设在靠近电源的地区，分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30M，开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3M，移动式用电设备不得超过5M。
    4、配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所，不得装设在有严重损伤作用的瓦斯、烟气、蒸气及其它有害介质中，不得装设在易受外来固体物撞击，强烈振动，液体侵溅及热源烘烤的场所。
    5、配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木杂草。
    6、固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.3M，小于1.5M，移动式分配电箱、开关箱的下底与地面垂直距离宜小于0.6M，大于1.5M。
    7、配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线，接头不得松动。不得有外露带电部分。
    8、配电箱、开关箱的金属箱体，金属电器安装板，以及箱内电器的不应带电的金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
    9、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好，不准使用损坏、不合格的电器。
    10、每台设备应有各自专用的开关箱，必须实行“一机一闸”制，严禁用同一个开关、电器直接控制二台及二台以上的用电设备及插座。开关箱内必须装设漏电保护器。
    11、开关箱内的漏电保护器，其额定漏电动作电流应不大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1S。使用潮湿、有腐蚀介质场所的漏电保护器，其额定动作电流大于15mA，动作时间不大于0.1S。
    12、手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器，或降压起动装置控制。
    13、配电箱、开关箱中导线的进出口应设在箱底的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。
    14、进出线应加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进出口直接接触。进入开关箱的电源线，严禁用杆销连接。
    15、所有配电箱，及箱内电器开关，插座插头均应标明其名称、用途，并作出分路标记，张贴日常检查、维修记录表。
    16、配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并经常保持清洁，也不得挂接其它临时用电设备。
    17、熔断器的熔体更换时，严禁用不符合原规格的熔体代替，施工现场停止作业一小时以上时应将动力开关箱断电上锁。

## 三、临时线路安装安全技术规范

1、装置临时线须用绝缘良好的橡皮线。不得使用花线，要采取悬空架设和沿墙敷设。架设时户内离地高度不得低于2．5米，长度不超过10米。沿地面敷设，必须穿钢管。户外离地高度不得低于4．5米，道路交叉处不得低于6米，长度不得超过500米；架设时需要设专用电杆和专用瓷瓶固定。禁止在树上、脚手架上或窗台上挂线；

2、全部临时线装置必须有单独能带负荷拉闸的总开关控制。每一分路须装熔断器；

3、所有电气设备，金属外壳须有良好接地线(或接零线)；

4、分路线不得在灯头内并头，须用丁字接法并用绝缘带包好；

5、临时线必须放在地面上的部分，应加以可靠的保护。如用胶皮线橡套电缆，则应在过路处设有硬质的套管保护。管口要装护圈，以防割破电线；

6、安装完毕的临时线，使用单位不得擅自变动；

7、临时线与设备、水管、热水管、门窗等距离应在0．3米以外，禁止直接在门、窗上、木板壁房上直接装线。

## 四、施工现场临时用电的布置安全技术要求

1、施工现场临时用电的布置，必须按临时用电施工组织设计的要求进行。
2、根据电气平面图、立面图和接线系统图，按线路设备容量的要求合理配备导线截面。

3、安装、维修或拆除临时用电工作，必须由专业电工负责。电工必须经国家有关部门考试合格，持有有效上岗证，等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

4、线路的设置应根据现场环境条件，合理地采用地埋和架空。严禁沿地面明设，并应避免机械损伤和介质腐蚀。
    5、电缆线路的地埋深度不得小于0.6M，电缆上铺设0.5M的黄砂，然后覆盖砖等硬质物，引出地面2M高度，地下0.2M处，必须设防护套管。地埋线的接头应设在地面上的接线合内。
    6、电缆的架空敷设时，应沿墙或电杆设置，并用绝缘子固定，严禁使用金属裸线作绑扎。
    7、架空线路必须采用绝缘铜线和绝缘铅线，架空线路必须设在专用电杆上，严禁架设在树木和脚手架上，导线截面必须满足机械强度和允许载流量。
    8、架空线路的档距不得大于35M，线间距离不得小于0.3M。
    9、配电箱，开关箱的位置和容量匹配，均必须按施工用电方案的要求配备，如有变更应有技术负责人审核，并对施工方案进行更改和补充。
    10、易燃易爆场所严禁架设临时线。

## 五、电气作业安全管理要求

1、作业前，相关方应办理《临时用电工作票》。

2、使用所有的便携式工具和设备必须在电源上端使用漏电保护器。

3、所有电动工具的线路必须是三相而且带有接地端或者双重绝缘的。

4、延长电线必须有硬胶皮而且带有接地的三相线，不得使用普通软线。

5、严格遵守“一机一闸一保护”的临时用电安全要求。

6、电线和设备要防潮。

7、所有电线上不能有刻痕、切口、磨痕、严重磨损或使用绝缘胶带临时修补。

8、只有获得电工资质的人员才能从事电气作业。

## 六、高处作业安全技术规范

1、5米以5米以上的作业必须办理危险作业审批手续。

2、登高作业过程中使用的登高工具和安全用具，要求牢固可靠，使用前必须认真检查确认。

3、作业现场应设有警示标志或栏杆，非工作人员不准进入现场。作业时必须设有专人监护。

4、攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及考试合格，持证上岗。

5、高处作业实施作业前，应履行申报审批手续，未经审批者，不准擅自进行作业。

6、作业前，作业负责人应对全体作业人员进行安全教育和具体分工，使作业人员明确工作内容要求和安全注意事项，对作业现场进行检查，确认系统安全后，方可指挥作业。

7、施工中对高处作业的安全技术设施，发现有缺陷和隐患时，必须及时解决，危及人身安全时，必须停止作业。

8、施工作业场所有坠落可能的物件，应一律先行撤除或加以固定。

9、高处作业中所用的物料，均应堆放平衡，不妨碍通行和装卸，工具应随手放入工具袋，作业中的走道板、通道板和登高用具，应随时清扫干净，拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走，不得任意乱置或向下丢弃，传递物件禁止抛掷。

10、对进行高处作业的高耸建筑物，应事先设置避雷设施。遇有六级以上强风、浓雾等恶劣天气，不得进行露天攀登与悬空高处作业，暴风雪及台风暴雨后，应对高处作业安全设施逐一检查，发现有松动、变形、损坏或脱落等现象，应立即修理完善。

11、因作业必需，临时拆除或变动安全防护设施时，必须经施工负责人同意，并采取相应的可靠措施，作业后应立即恢复。

12、防护棚的搭设与拆除时，应设警戒区，并应派专人监护，严禁上下同时拆除。

13、一般情况下禁止上下重叠作业。因工作需要，不得不上下重叠作业时，必须采取严格的安全措施。

14、作业结束后应清理现场，待全体人员安全撤除后，负责人和监护人方可离开。

15、连续多班作业时，应严格执行交接班制度，并做好记录。

## 七、吊装作业的安全技术要求

1、吊装重物的重量大于10吨时，须办理《危险作业审批表》并经综合管理处审核同意、工厂主管领导批准后方可作业。

2、吊装作业人员必须经教育培训合格、并持有特种（设备）作业操作资格证。

3、吊装作业前，应在吊装现场设置安全警示标志并设专人监护，非作业人员禁止入内；应对吊装设备、钢丝绳、揽风绳、链条、吊钩和安全装置等进行检查，保证其安全可靠；经试吊确认无误后方可作业。

4、吊装作业人员应该戴安全帽，安全帽应符合GB2811的规定。

5、吊装作业时，作业人员必须分工明确，坚守岗位，并按GB5082规定的联络信号统一指挥；任何人不得随同吊装重物升降；必须按规定负荷吊装，吊具、索具经计算选择使用；严禁超负荷运行，吊装重物的重量接近额定载荷时，应检查制动器，用低高度、短行程试吊后，再平稳起吊。

6、在起重机旋转半径外应该设置路障警戒，保证任何无关人员不得进入回转半径范围内载荷下禁止站人。

7、悬吊重物下方严禁站人、通行和工作。

8、吊装作业中，夜间应有足够的照明；室外作业遇到大雪、暴雨、大雾及六级以上大风时，应停止作业。

9、使用定型起重机械进行吊装时，除遵守本规定外，还应遵守该定型起重机械的安全操作规程。

10、吊装作业中，有下列情况之一者不准吊装。

（1）指挥信号不明；

（2）超负荷或物体重量不明；

（3）斜拉重物；

（4）光线不足，看不清重物；

（5）重物下站人；

（6）重物埋在地下；

（7）重物紧固不牢，绳打结、绳不齐；

（8）棱角物体没有衬垫措施；

（9）重物越人头；

（10）安全装置失灵。

11、吊装作业安全措施不落实，作业环境不符合安全要求的，作业人员有权拒绝作业。

## 八、焊接切割作业安全技术要求

（一）作业前的准备工作

1、焊接作业人员要明确作业任务，了解作业现场情况，对临时作业现场要进行检查，估计可能出现的不安全因素。在室外焊割时还要注意风力大小和风向，防止焊花飞溅至临近的可燃物上。

2、对生产、贮存过易燃、易爆危险化学品的容器、设备或沾有油脂的焊割件，必须用热水、蒸汽或酸、碱液进行彻底清洗后方可焊割作业。作业前采用一问、二看、三嗅、四检爆的检查方法，决不盲目焊割。

3、对焊割工程较大、现场情况复杂的焊割场所，要与有关部门制定切实可行的方案，定人、定点、定措施，落实安全岗位责任制。对大型建设项目，要有统一的指挥，制定工作计划，加强各工种之间的联系，统一步调，如发现问题，要及时停止作业。

（二）作业中的安全措施

作业中为防止火灾、爆炸事故的发生，对焊割件应采取如下措施：

1、拆迁焊件。在易燃易爆场所和禁火区域内，应该把焊件拆下来，迁到安全的地方进行焊割。

2、隔离焊件。对无法拆卸的焊割件，要把焊割的部位或设备与其它易燃易爆物品严密隔离开来。

3、置换。对储存过易燃易爆物品的容器、管道进行焊割时，可用惰性气体、蒸汽或水置换欲焊割的容器、管道内残存的可燃气体。

4、清洗。对贮存过易燃液体的管道、设备进行焊割前，应先用热水、蒸汽、酸液或碱液把残存在设备、管道内的可燃液体清洗干净。对无法溶解的残存污物，应先铲除干净，然后再进行清洗。

5、移走易燃物品。将焊割件周围存在的可燃或易燃物品移走。

6、敞开设备。对焊割设备，作业前要泄压，打开全部孔、阀等。

7、加强通风。在易燃、易爆、有毒、有害气体房间内作业时，要先进行通风，待易燃、易爆、有毒、有害气体被排尽后，方可进行焊割作业。

8、提高湿度，进行冷却。作业点附近的可燃物无法移走时，可采用淋水的方法，把可燃物浇湿，使其耐火能力提高。

9、备好灭火器材。根据作业现场和焊割件的性质和特点，应备好与其相适应的、一定数量的灭火器材。

10、做好现场的安全监护。施工单位必须派人现场监护焊割作业，发现异常情况，应立即叫停作业，并做好应急准备工作，防止事故的发生。

## 九、受限空间作业安全技术要求

（一）清洗和置换

进入设备内作业前，必须对设备内进行清洗和置换，并达到下列要求：

1、 氧含量19 %-22%。

2、有毒气体硫化氢低于10ppm，一氧化碳低于35ppm。

3、可燃气体为0。

4、打开所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风。

5、必要时可以采取机械通风。

6、采用管道通风时，通风前必须对管道内介质和风源进行分析确认。不准向设备内充氧气或富氧空气。

7、在缺氧、有毒环境中，应配戴隔离式防毒面具。

（二）监测

1、作业前30分钟内，必须对设备内气体、粉尘等采样分析，分析合格后办理《受限空间作业许可证》。

2、作业中要加强定时监测，至少每隔2小时监测一次，发现情况异常应立即停止作业并撤离人员；作业现场经处理，取样分析合格后，方可继续作业。

3、作业人员离开设备时应将作业设备带出，不准留在设备内。

（三）照明和防护措施

1、进入不能达到清洗和置换要求设备内作业时必须采取相应防护措施。

2、在易燃、易爆环境中，应使用防爆型低压灯具及不发生火花的工具，不准穿戴化纤织物。

3、在酸碱等腐蚀性环境中，应穿戴好防腐蚀护具。

4、设备内照明电压应该小于36伏，在潮湿容器、狭小容器内作业应小于等于12伏。

5、使用超过安全电压的手持电动工具，必须按规定配备漏电保护器。

6、临时用电线路装置，应按规定架设和拆除，线路绝缘保证良好。

（四）监护

1、设备内作业必须有专人监护，并做好安全应急措施。

2、进入设备前，监护人应会同作业人员检查安全措施，统一联系信号，并在入口处挂正在作业牌。

3、险情重大的设备内作业，应增加监护人员，并随时与设备外人员取得联系。

4、监护人员不得脱离岗位。

5、设备内事故抢救、救护人员必须作好自身防护，方能进入设备内实施抢救。

（五）管理要求

1、 相关方进入受限空间作业前须办理《受限空间作业许可证》，落实各项安全防范措施后，方可进行作业。

2、作业前，应对受限空间进行气体检测，检测内容应包括：易燃、有毒气体监测，氧含量监测等监测项目，监测数据应在《受限空间作业许可证》上注明并由监测人员签字确认。

3、作业前落实受限空间作业所需的应急救援措施。

4、当存在潜在或实际气体危险时，应采用强制通风。

5、作业过程中，应设置监护人，监护人应坚守岗位，发生紧急情况应立即向我公司报告。

6、作业完成后，相关方应将《受限空间作业许可证》交综合管理处存档。

## 十、电焊机使用安全技术规程

1、使用前，应检查并确认初、次级线接线正确，输入电压符合电焊机的铭牌规定，接通电源后，严禁接触初级线路的带电部分。

2、电焊机导线应具有良好的绝缘，绝缘电阻不得小于1MΩ，不得将电焊机导线放在高温物体附近，电焊机导线和接地线不得搭在易燃、易爆和带有热源的物品上，接地线不得接在管道，机械设备和建筑物金属构架，管道、轨道或其它金属物体搭接起来形成焊接回路。

3、电焊钳应有良好的绝缘和隔热能力。电焊钳握柄必须绝缘良好，握柄与导线连结应牢靠，接触良好。连结处应采用绝缘布包好并不得外露，操作人员不得用胳膊夹持电焊钳。

4、电焊导线长度不宜大于30M。

5、对承压状态的压力容器及管道、带电设备、承载结构的受力部位和装有易燃、易爆物品的容器，严禁进行焊接。

6、高空焊接时，必须系好安全带，焊接周围和下方应采取防火措施，并应有专人监护。

7、雨天不得在露天电焊，在潮湿地带作业时，操作人员应站在铺有绝缘物品的地方，并应穿绝缘鞋。

8、对焊机应安置在室内，并应有可靠的接地或接零，焊接前，应检查并确认对焊机的压力机构灵活，夹具牢固，一切正常后方可施焊。

9、焊接前，应根据所焊接钢筋截面。调整二次电压，不得焊接超过对焊机规定的直径钢筋。

10、断路器的接触点，电极应定期光磨，二次电路全部连接螺栓应定期紧固。冷却水温度不得超过40℃，排水量应根据温度调节。

11、焊接较长钢筋时，应设置托架，配合搬运钢筋的操作人员，在焊接时，应防止火花烫伤。闪光区应设挡板，与焊接无关的人员不得入内。

12、清除焊缝焊渣时，应戴防护眼镜，头部应避开敲击焊渣飞溅方向。

13、移动电焊机时，应切断电源，不得用拖拉电缆的方法移动焊机，当焊接中突然停电时，应立即切断电源。

## 十一、气瓶的储存与使用安全技术要求

（一）气瓶储存

1、仓库状况良好，安全标志完好。

2、各种瓶及空、实瓶分开存放，存放量符合规定。

3、盛装有毒气体或互相接触能产生燃烧、火灾、爆炸的气体或产生有毒的气瓶，应分库存放。

4、气瓶放置平稳，瓶帽戴好。立放时要有可靠的防倾倒措施，卧放时头部应朝一个方向。

5、实瓶存放处应有明确标识，并保持1.5米以上的距离。

6、存放点应备足量的消防器材。

（二）气瓶使用

1、严禁与易燃易爆物放在一起。

2、严禁与带电体接触。

3、严禁靠近热源。

4、与明火距离不得小于10M。

5、瓶阀冻结时严禁用火烘烤。

6、气瓶的气体不得用尽，要留有适当的剩余压力。

## 十二、机操工安全技术操作规程

1、机械必须安置在坚实的地方，用支架或支脚筒架稳，不准以轮胎代替支撑。
2、开动机械前应检查各零部件和安全装置等应良好。
3、搅拌机进料斗升起时，严禁任何人在料斗下通过或停留，工作完毕后应将料斗固定好。
4、机械运转时，严禁将工具等其他物件放在机械中。
5、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少需保留三圈。
6、机械在操作时，严禁擅自离开岗位。
7、严禁机械超负荷和带病运转。
8、卷扬机工作时，操作人员要听从指挥人员的信号，信号不明或可能引起事故时，应暂停操作，待弄清情况方可继续作业。
9、操作卷扬机时，应将吊兰降至地面，严禁将吊兰悬在空中离岗，离岗应切断电源，锁好电箱。

## 十三、起重驾驶员安全技术操作规程

1、起重机械应装设标明机械性能指示器，并根据需要安设卷扬限制器、载荷控制器、联锁开关等装置。
    2、钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，尾部卡牢，工作中最少保留三圈以上。
    3、操作中要听从指挥人员的信号。信号不明或可能引起事故时，应暂停操作。
    4、起吊时起重臂下不得有人停留和行走，起重臂、物件必须与架空电线保持安全距离。
    5、物件起吊时，禁止在物件上站人或进行加工；必须加工时，应放下垫好并将吊臂、吊物及回转的制动器刹住，司机及指挥人员不得离开岗位。
    6、严禁斜吊和吊拔埋地或凝结在地面、设备上的物件。
    7、起重机停止作业时，应将起吊物件放下，刹住制动器，操纵杆放在空档，并关门上锁。

# 项目建设施工安全方案

## 安全文明施工策划书

工程项目开工前项目承办单位应与施工单位一起对施工项目的安全文明施工进行二次策划，并报公司安监部门审核，公司主管领导批准，使项目从一开始就为安全文明施工创造条件。策划书文件封面的落款为承包（施工）单位公司名称，盖公司章。以“零”事故为目标，以责任落实、过程控制、全员参与、全面管理为策划重点，明确环境职业健康安全管理措施和要求，确保施工安全。

一、编写目的

1坚决贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的国家安全生产方针。
    2为更好地贯彻职业健康安全管理方针。（把本单位的安全管理方针写上）
    3为施工现场的安全文明施工提供依据和指导。
    4为保证工程安全文明目标、环境目标的实现。
    二、编写时间：工程启动后，正式施工前。
    三、编写内容
    1、工程概况
    2、编制目的与依据
    3、工程（或项目）安全目标
    4、安全管理组织机构与网络
    5、安全施工职责
    6、安全施工管理制度
    7、施工应急与防范对策
    8、主要安全技术措施
    9、施工现场总平面布置
    10、作业区安全文明施工策划
    11、驻地设施与文明标识策划
    12、环境保护措施
    四、审查重点
    1、安全管理机构、网络与目标是否符合承包合同的承诺
    2、安全管理制度是否完善
    3、施工现场安全文明与环境的保护的具体策划是否科学、先进，对现场施工指导性是否有效，可操作性是否强。

## 生产线拆迁工程安全文明施工策划书

第一节 编制说明及工程内容

一、编制说明

安全与文明施工贯穿于施工管理的整个过程。为保证公司福瑞达单双排生产线拆迁工作按节点安全顺利完成，防止设备拆卸、运输、安装过程的安全事故发生，通过建立安全生产责任制，明确安全职责，落实各项安全技术措施，做到文明施工、安全施工，防止事故发生。

二、项目建设的主要内容及危险性分析

1．项目建设的主要内容

（1）福瑞达单双排生产线拆迁

（2）福瑞达单双排生产线由××××转运至每日安全课堂

（3）福瑞达单双排生产线的安装、调试工作

2．施工安全危险性分析

| 序号 | 工作任务 | 工序 | 危险源 | 主要风险及后果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产线拆卸 | 设备拆卸 |  | 机械伤害 |
| 2 |  | 叉车转运 |  | 车辆伤害 |
| 3 |  | 焊接切割 |  | 触电、灼烫、火灾 |
| 4 |  | 起重吊装 |  | 起重伤害 |
| 5 | 设备运输 | 吊装作业 |  | 起重伤害 |
| 6 |  | 装车作业 |  | 高空坠落 |
| 7 |  | 车辆运输 |  | 车辆伤害 |
| 8 | 设备安装 | 吊装作业 |  | 起重伤害 |
| 9 |  | 叉车转运 |  | 车辆伤害 |
| 10 |  | 焊接切割 |  | 触电、灼烫、火灾 |
| 11 |  | 设备安装 |  | 机械伤害 |
| 12 | 管道安装 | 管道安装 |  | 高空坠落 |
| 13 | 设备基础 | 土建工程 |  | 高处坠落 |

第二节  工作方针及安全目标

一、工作原则和方针

设备拆迁、安装安全管理应贯彻“管施工必须管安全”、“人人事事讲安全”原则，并在工作中遵行“安全第一、预防为主”的工作方针。

二、安全生产工作目标

1．强化现场管理，确保施工作业现场干净、整洁、通道畅通。

2．杜绝各类安全生产事故的发生。

第三节  施工安全管理保障措施

- 项目建设安全生产组织机构

1．成立项目建设安全生产领导小组

组长：

成员：

2．成立安全生产监督检查小组

组长：

成员：

二、安全生产责任制

根据“谁主管、谁负责”、“属地管理”的原则，确立各级人员安全职责。本工程以设备动力处为牵头单位组织实施，设备动力处项目主管处长为本项目安全第一责任人，相关组织及参与人员承担各自安全职责。

- 项目建设安全领导小组组长职责

全面负责福瑞达单双排生产线拆卸、运输及安装过程中的安全生产工作，及时听取各专责人员的工作汇报，综合协调设备拆卸、运输及安装中出现的各类安全问题。

2．各级各类人员安全职责

李一：实施对福瑞达单双排设备拆卸、运输及安装过程中的安全生产工作的综合监管和安全考核工作，对发现的问题及时提出整改意见。

李二：全面负责设备拆卸、安装过程中的安全工作，组织制定安全技术措施计划，并督促检查落实。

李三：为现场施工安全的第一责任人，具体负责设备拆卸、安装现场本质安全条件评估、安全隐患排查及隐患整改落实工作；负责对施工现场作业环境进行职业健康评估，制定并落实职业健康安全技术措施，组织开展相关方的安全教育、监督管理工作。

李四：负责工装、夹具拆卸、安装过程的安全技术指导和相关安全技术措施的落实。

李五：负责制定设备、工装、夹具的运输方案，保障运输安全。

李六：负责本单位设备安装现场的监督管理工作，负责对相关方人员进行车间级安全教育和监督管理。

安全生产检查小组工作职责：

李七：负责焊装设备的拆卸、安装、调试过程中各项技术措施的落实和隐患整改工作；负责对安装、调试作业的相关方进行安全技术交底、作业过程危险源辨识和隐患排查工作；负责及时向项目主管领导汇报安全工作。

李八：现场安全员，负责作业现场各项安全技术措施的落实和现场“5S”管理工作；对“三违”行为及时制止，对相关方进行监督、检查和教育，并及时向各专责人员汇报安全工作。

李九：负责对冲压设备拆卸、安装现场安全监管工作。

李十：负责焊装设备拆卸、安装现场的安全技术指导，对所涉项目实施安全监管工作。

李一：负责制定设备运输方案，对设备运输实施安全监管。

李二：项目主管单位技安员，负责项目施工过程的安全督导和检查；负责协助项目主管人员和施工单位办理危险作业审批手续；督促项目主管人员落实各项安全技术措施，协调工作中出现的安全问题。

李三：负责本单位相关方人员的安全交底、施工作业过程的安全监督，及时向单位领导及各专责人员汇报安全监督检查过程中发现的问题。

李四：负责项目建设的综合安全监管工作，负责相关方安全协议的签订和安全监察，负责相关工作的综合协调，及时向安全生产领导小组汇报安全工作。

三、安全生产监督管理措施

- 危险源辩识、风险评价。项目开工前，项目主管人员要组织对项目施工过程中所涉及的作业活动进行危险源辩识和评价（祥见《危险源辩识和风险评价表》），确定需要关注及以上等级风险清单，项目主管人员根据风险清单，制定安全风险控制技术措施和突发事故应急预案。

- 安全技术交底。根据安全技术措施和现场实际情况，各级管理人员要亲自逐级进行书面交底。

- 班前检查。开工前项目主管人员和车间技安员、现场安全员必须督促检查施工队伍落实各项安全技术措施。

- 班中检查。作业过程，各级安全管理人员要不定期对作业现场进行安全检查，检查频次不低于以下要求：

| 检查人员 | 检查频次（次/天） | 检查人员 | 检查频次（次/天） |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目主管人员 | 2 | 施工所属地领导 | 2 |
| 现场安全员 | 4 | 技术主管人员 | 1 |
| 单位技安员 | 4 | 项目主管单位技安员 | 2 |

- 定期检查与隐患整改。项目负责人每周组织一次由安全检查小组共同参加的安全检查活动，对检查出的隐患制定整改措施，定时间、定人员整改，并做好隐患整改消项记录。

- 安全例会制。项目负责人每周一要组织包括施工方在内，各级安全管理人员参加的技安例会，对上一周安全方面存在的问题进行总结，对本周安全重点和注意事项作必要的交底，使施工方时刻绷紧安全这根弦。

- 特种作业人员管理。特种作业人员实施备案登记制度。从事电工、焊工的特种作业人员和从事叉车作业、起重作业的特种设备作业人员必须持证止岗，严禁无证上岗，严禁违章作业和蛮干行为。特种作业操作证复印件到综合管理处备案。

- 危险作业管理。涉及动火动焊、交叉作业、大型物件吊装作业、高空作业、临时用电作业等危险作业行为，必须办理危险作业审批手续，辩识作业过程存在的风险，制定并落实相应安全技术措施，并安排现场专人监护。

- 消防安全管理。施工作业过程要注意做好防火防爆工作，气瓶使用要符合安全要求，动火动焊要办理审批手续，并做好监护。严禁携带易燃易爆物品进入厂区，严禁私自动用厂内消防设施、消防器材等。

- 车辆安全管理。货运车辆进入厂区要限速行驶（20公里/小时），进入卸货区不得占用安全通道，卸货完毕后要及时离开作业现场，不得在厂区内逗留。

- 文明生产。施工作业现场要符合公司“5S”管理要求，施工作业场所实施封闭管理，现场要求保持干净、整洁，垃圾及时清理，做到日事日毕；严禁在施工现场嬉戏打闹，严禁在作业场所吸烟。

- 紧急情况停工制。拆卸、安装作业要严格执行《装卸设备安全技术措施》和安全操作规程，不得野蛮作业。一旦出现危及职业健康安全的险情，必须立即停止作业，同时向公司领导汇报，向相关方通报，项目主管人员要及时排除险情，防止事故发生。

四、现场施工改造安全管理措施

（一）施工现场安全管理原则：实施“谁主管，谁负责”、“安全生产属地管理”及“项目模块化管理”的原则。

“谁主管，谁负责”原则即施工项目谁主管，谁负责安全生产工作。

“安全生产属地管理”原则即施工地点所在单位负责本单位现场的安全监管工作。

“项目模块化管理”原则即对各主要施工项目实施区域化、封闭式模块化管理，采用隔离带将施工区域封闭起来，无关人员不得进入施工区域。

（二）施工现场安全管理规定

1. 工程中如有拉接临时线、电焊、气割、操作叉车、行车等特种作业项目，施工人员必须持有地方劳动部门签发的有效特种（设备）作业人员操作证。

2. 动火、动焊、用电、高空等危险作业严格实行审批制度，同时现场要设置安全警示牌。

3．大型设备、物件的吊装作业，必须制定安全措施，落实现场安全监督管理人员。

4. 进入输调漆间、面漆线、中涂线、油漆库、油料库、发动机热试间、试验间、天然气动力入口等一级危险点施工，施工单位须事先制定安全施工方案，经项目主管单位确认，工厂安全主管部门审核及主管领导审批后，方可开工作业。

5. 对施工现场实施看板管理。工程项目主管单位应将施工工作区域、工程进度安排、施工区域的危险点及危险性、项目主管单位负责人及其联系电话、施工单位现场负责人及联系电话、特种作业人员名单、现场安全管理制度、安全措施、事故应急预案等内容揭示在看板上。

（三）现场安全监控职责分工

1.项目主管单位、施工地点所在单位负责施工现场的日常安全监督和检查工作，工厂安全生产主管部门负责对施工现场不定期监督检查。

2. 综合管理处治安保卫室负责施工期间的消防安全监督与检查工作。

3. 项目主管单位每天必须安排现场安全监督人员，并将整个施工期间的值班表（含现场安全监督人姓名和电话）报公司安全生产主管部门和治安部门各一份，并揭示在现场安全管理看板上。

4. 每天施工结束后，项目主管单位和施工地点所在单位的现场安全监督人员需对作业现场认真检查，确认无隐患后方可离开现场，做到日事日毕，现场5S清理到位。

（四）其他管理规定

1. 原则上夜间不得安排动火、动焊、高空、吊装等危险作业，因施工进度需要，必须在夜间安排动火、动焊、高空、吊装等危险作业的，施工项目主管单位必须事先报告安全生产主管部门，经工厂主管领导审批后，方可进行，并要采取切实可行的安全措施。

2. 节假日施工，工程项目主管单位和施工地点所在单位必须约定施工队伍的上下班时间。严禁在无人监控的情况下，擅自施工。

3. 立体交叉作业由项目主体的主管单位统一协调指挥。

4.在工厂一级危险点的施工项目，开工前，安全生产主管部门、治安部门、工程项目主管单位、施工地点所在单位必须同时到达现场确认安全措施到位后，方可施工。

5. 严格执行工厂废弃物管理制度，施工期间的废油及含油废水、废稀料、废有机溶剂、浓度较大的清洗废液等，严禁倒入下水道，以免造成环境污染。

6. 施工前各有关单位要对施工现场的消防器材进行一次全面检查，确保消防器材充足、有效。

（五）事故应急预案

施工期间，如发生安全事故，项目主管单位必须立即向安全主管理部门及工厂总经理部汇报，并立即启动工厂生产安全事故应急预案，并及时通知项目所在地单位领导。发生事故隐瞒不报的，将按工厂有规定进行处理。

附：

施工项目安全联络单

| 项目名称 |  | 施工区域 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目主管单位 |  | 负责人/项目主管 |  |  | 联系电话 |  |
| 项目施工单位 |  | 负责人/项目主管 |  |  | 联系电话 |  |
| 工程进度安排 |  |  |  |  |  |  |
| 特种作业项目 |  |  | 特种作业人员名单 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |

五、其它技术及管理要求：见《相关方安全环保手册》

## 关于做好厂房拆迁安全工作的通知

各单位：

为满足M20车型的导入生产需求，经研究，决定对昌铃公司景德镇工厂的原改装车间厂房、零部件仓储物流中心10号库房等建筑设施进行拆除，以扩建焊装生产线。为做好拆迁安全工作，防止人员伤亡及其它灾害事件的发生，现就拆迁安全工作有关事项提出如下要求，望认真贯彻落实。

一、总体要求

1.提高认识，高度重视安全生产工作。

2.立足于预防事故、治理隐患，高度重视、精心安排、周密部署，切实抓好厂房拆迁及扩建期间的安全生产工作。

二、拆迁准备工作要求

1.公司拆迁工作小组要明确各部门、相关人员的工作任务和职责,制定并发布拆迁方案和日程安排。

2.外包工程项目主管单位与承包单位签订工程协议后，应及时签订安全文明生产协议书，明确各方的安全生产职责，同时将厂房结构、技术图纸、风水电气管路等情况，特别是地下管网工程与承包单位进行安全技术交底。

3.制定专项厂房拆除安全工作方案。实施单位在作业前应制定具体的安全工作方案，方案应包含拆除建筑概况及周边环境情况，生产装置、地下管网的分布情况，生产装置、厂房、管网拆除施工方案，外迁生产装置、物料吊装、运输作业方案，专项应急预案和现场处置预案等内容。

4.涉及到本次厂房拆除需搬迁的单位，应指定班子成员专项负责，研究搬迁工作方案，落实搬迁安全工作职责，确保本单位人员、设备及物资安全。

三、拆迁安全工作要求

1.做好隔离及警示措施。

开工前必须采取封闭式围挡，将拆除现场划出安全禁区并辅以安全警示标识，以防闲杂人员进入。

2.确保拆除建筑周边通道畅通。

为确保正常生产，拆迁周边的人行道、物资运输通道、消防通道需保持畅通，未经许可，严禁占道。

3.落实现场安全措施。

厂房及设备拆迁工作伴随有用电、高空、动火、吊装等危险作业，施工单位需严格遵守公司的危险作业安全管理规定，特别是设备拆迁和进入新区安装调试期间要严格按照电气安全规程施工，停断电必须挂有“禁止合闸”标志牌，并有防止误送电的技术措施。

4.拆迁施工严禁立体交叉作业。

水平作业时，各工位间应有一定的安全距离，作业人员必须配备相应的劳动保护用品（如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等），并应正确使用。

5.加强拆迁现场的安全监控工作。

公司安全主管部门、项目主管单位每日须安排一名安全员加强现场安全巡视，发现不安全行为要及时纠正；实施拆迁单位要加强对各个拆迁现场的安全监护工作，措施及监护人员必须到位后方可开工。

6.合法处置危险废弃物。

拆迁过程中所产生的危险废弃物的处置要符合环保及法律法规要求。

四、物资搬运安全工作要求

1.参与物资、设备搬运以及设备拆卸安装人员的防护措施要落实到位。

2.搬运的工具要进行检查确定，不得带故障运行。

3.设备搬运到异地安装调试要符合安全技术要求，操作人员变换工种或岗位时，要进行岗前教育和培训。

4.仓库的成品运输时要做好防范措施，运输要考虑天气的变化，防止雨淋。

5.保证物资和包装完好。杜绝野蛮作业，以免造成物资变形、破损、丢失。轻装轻卸，堆码整齐，捆扎牢固，衬垫合理。

五、拆迁应急管理工作要求

1.加强应急救援管理，整合应急救援资源，拆迁现场配备应急救援器材，提高处置突发事件的应急救援能力。

2.在厂房拆迁和设备拆除过程中，发生安全生产事故或事故险兆后，要立即停止拆迁或拆除作业，立即开展应急救援处置，并按照规定进行上报和事故调查处理，保证人员生命财产安全，确保不发生次生事故。

六、制度宣贯要求

公司涉及到厂房拆迁方面的安全生产规章有《施工现场安全管理规定》、《外来施工队伍安全管理规定》、《相关方安全管理制度》、《危险作业安全管理规定》等。望各有关单位在厂房拆迁前，加强安全生产规章制度的宣贯，重温安全生产知识，强化安全生产意识，确保拆迁工作的顺利完成。